Propuesta de Mejoramiento de la Productividad a partir de la Redistribución de Planta y Herramientas Lean Manufacturing en la Empresa Maderpaco

Santiago Danilo Rodríguez Castro

Noviembre 2021

Universidad Antonio Nariño

Boyacá

Propuesta de Mejoramiento de la Productividad a partir de la Redistribución de Planta y Herramientas Lean Manufacturing en la Empresa Maderpaco

Santiago Danilo Rodríguez Castro

Marzo 2021

Asesor:

Oscar Alberto Alarcón Pérez

Ingeniero Industrial

Universidad Antonio Nariño

Facultad de Ingeniería Industrial

Sede Duitama

Nota de Aceptación

Nombre y firma jurado 1

Nombre y firma jurado 2

Nombre y firma presidente

Nombre y firma secretario

Dedicatoria

A Dios, por ser mi guía y acompañarme en el transcurso de mi vida, brindándome paciencia y sabiduría para culminar con éxito mis metas propuestas.

A mi madre y abuela por su sacrificio y esfuerzo, por haberme otorgado responsabilidades las cuales me motivaron constantemente a cumplir mis metas y son ellas el espejo en el cual me quiero reflejar por sus grandes virtudes.

A mi hermana que desde el cielo ilumina mi camino y me brinda fortaleza y de una u otra forma me acompaña en todos mis sueños y logros.

A mi padrino quien estuvo apoyándome en esta etapa universitaria por medio de sus consejos y enseñanzas.

Agradecimientos

Agradezco a los docentes de la facultad de Ingeniería Industrial, en especial a mi director de tesis, el Ingeniero Oscar Alarcón por guiar esta investigación y formar parte de otro objetivo alcanzado.

A la empresa Maderpaco que permitió la realización de este proyecto participando activamente y brindándonos la información necesaria para culminar este trabajo.

Resumen

El presente trabajo de grado se realizó en la empresa MADERPACO, la cual se dedica a la fabricación y comercialización de piezas de madera basados en tres procesos fundamentales: Maquinado, Lijado y Ensamble. Es una propuesta de redistribución en planta acompañada con herramientas Lean Manufacturing cuyo objetivo es el incremento de la productividad por medio de la optimización de tiempos, recorridos, movimientos y uso de la materia prima. El proyecto comienza a partir de un diagnóstico inicial en donde se identificaron los distintos factores que intervienen en el proceso productivo tales como: maquinaria, personal, materia prima, productos manufacturados y el procedimiento para su fabricación. Luego de la etapa de diagnóstico, es conveniente la elaboración de los diagramas, principalmente el diseño de distribución actual y el diagrama relacional por departamentos, esto con el objetivo de identificar el grado de cercanía necesario entre las áreas de trabajo, posteriormente se estableció un estudio de tiempos por medio de cursogramas con el fin de establecer los tiempos de ciclo y los movimientos realizados. A continuación, se seleccionó una propuesta mediante un análisis costo-beneficio añadiéndole la metodología 5´s para corregir las deficiencias y problemas encontrados a lo largo del estudio. En síntesis, a través de la implementación de la propuesta de redistribución es posible reducir los tiempos de ciclo y los recorridos para la fabricación de las diferentes piezas, se recomienda su aplicación y seguimiento para mejora continua.

Palabras Clave: Redistribución, Productividad, Lean Manufacturing, Tiempos, Movimientos.

Abstract

This research work was carried out in the company MADERPACO, which is dedicated to the manufacture and commercialization of wooden pieces based on three fundamental processes: Machining, Sanding and Assembly. It is a proposal for redistribution in the plant accompanied by Lean Manufacturing tools whose objective is to increase productivity through the optimization of times, routes, movements and use of raw materials. The project begins from an initial diagnosis where the different factors that intervene in the production process were identified, such as: machinery, personnel, raw materials, manufactured products and the procedure for their manufacture. After the diagnosis stage, it is convenient to prepare the diagrams, mainly the current distribution design and the relational diagram by departments, this with the aim of identifying the degree of closeness necessary between the work areas, later a study was established of times by means of course charts in order to establish the cycle times and the movements carried out. Next, a proposal was selected through a cost-benefit analysis adding the 5's methodology to correct the deficiencies and problems found throughout the study. In summary, through the implementation of the redistribution proposal, it is possible to reduce cycle times and routes for the manufacture of the different pieces, its application and monitoring is recommended for continuous improvement.

Keywords: Redistribution, Productivity, Lean Manufacturing, Times, Movements.

Tabla de contenido

2	Introducción	20

1	Planteamiento del Problema	22

1.1	Descripción del Problema	23

1.2	Formulación del Problema	24

1.3	Justificación	25

2	Objetivos	27

1.1.1	Objetivo General	27

2.1.1	Objetivos Específicos	27

3	Marco Referencial	28

3.1	Antecedentes	28

3.1.1	Antecedentes Internacionales:	28

3.1.2	Antecedentes Nacionales	30

3.2	Marco Teórico	34

3.2.1	Distribución en Planta	34

3.2.2	Ventajas de la distribución en planta.	35

3.2.3	Tipos de Distribución en Planta.	35

1.1.	36

3.2.4	Lean Manufacturing	37

3.2.5	Los 7 desperdicios en el sistema Lean Manufacturing.	37

3.2.6	Principios Claves del Sistema Lean	37

3.2.7	Herramientas del Sistema Lean Manufacturing	39

3.2.8	Las 5´s.	39

TPM	41

Poka Yoke	41

3.3	Marco Conceptual	42

3.4	Marco Geográfico	44

3.5	Marco Legal	45

4	Diseño Metodológico	46

4.1	Tipos y Enfoques de Investigación	47

4.2	Variables de Medición	47

4.3	Recolección y Análisis de Datos	47

4.4	Unidad de Estudio o Muestra	48

5	Desarrollo	49

5.1	Descripción del Sistema de Produccion	51

5.1.1	Productos	51

5.1.1.1	Mueble, Juego de Sofás	51

5.1.1.2	Sillas	52

5.1.1.3	Mesas de Noche	53

5.2	Materiales e insumos	54

5.2.1	Materia Prima	54

5.2.2	Insumos	54

Máquinas, Equipos y Herramientas   Maquinaria	55

5.2.3	Equipos y Herramientas	56

5.2.4	Desperdicios y Residuos	56

5.3	Análisis de la Distribución de Planta Actual	57

5.3.1	Distribución de Planta Actual	57

5.3.2	Diagrama de Relación por Departamentos	58

5.3.3	Análisis de la Distribución en Planta a Partir de los Principios Layout	60

5.3.4	Evaluación de la Distribución en Planta Actual	61

5.4	Aplicación de Encuestas	62

5.5	Diagnostico General de la Empresa a Partir de Elementos Lean Manufacturing	63

5.5.1	5´S	63

5.5.2	Mantenimiento Productivo Total (TPM)	64

5.5.3	Control Visual (Andon)	65

5.5.4	Poka Yoke	66

5.5.5	Mejora Continua (Kaizen)	67

5.6	Identificación de Mudas	68

5.7	Definición de la Línea de Produccion a Mejorar	69

5.7.1	Produccion Histórica de Sofás	69

5.7.2	Produccion Histórica de Sillas	70

5.7.3	Produccion Histórica de Mesas de Noche	71

5.8	Utilidad Bruta de los Productos Fabricados por la Empresa	72

5.9	Diagrama de Recorrido Actual	73

5.10	Diagrama de Relación de Actividades	80

5.11	Indicadores Actuales de Produccion y Productividad	81

5.11.1	Produccion	81

5.11.2	Cálculo de la Produccion de Mesas de Noche	81

5.11.3	Produccion Real	83

5.12	Productividad	84

5.12.1	Productividad de Mano de Obra	84

5.12.2	Productividad de Horas/Hombre	85

5.13	Eficiencia	86

5.13.1	Eficiencia Física	86

5.13.2	Eficiencia Económica	88

5.14	Tiempo	90

5.14.1	Cuello de Botella	90

5.14.2	Tiempo de Ciclo	91

5.15	Capacidad	91

5.15.1	Capacidad Real	91

5.15.2	Utilización	91

5.15.3	Capacidad Ociosa	92

5.16	Resumen de los Indicadores Actuales	92

6	Propuestas de Diseño de Planta	93

6.1	Propuesta Layout 1	94

6.2	Cursograma de la Propuesta Layout 1	95

6.3	Evaluación de Propuesta 1 frente a Principios Layout	97

6.4	Propuesta Layout 2	98

6.5	Cursograma de la Propuesta Layout 2	99

6.6	Evaluación de Propuesta 2 frente a Principios Layout	101

6.7	Comparación de las Propuestas a Partir de los Principios Layout	102

6.8	Índices de Productividad de las Propuestas	103

7	Inversión Económica para la Implementación de las Propuestas	105

7.1	Inversión Económica de la Propuesta 1	105

7.2	Inversión Económica de la Propuesta 2	106

8	Análisis Costo Beneficio	107

8.1	Ingresos Promedio	107

8.2	Costos Promedio	108

8.3	Evaluación Económica y Financiera	108

8.4	Cálculo del Índice de Recuperación	110

8.5	Beneficio/Costo	110

8.6	Selección de la Propuesta	111

8.7	Espacios de Trabajo	113

8.7.1	Método Guerchet	113

9	Propuesta de Implementación de la Metodologia5´s	117

9.1	Fase 1: Preliminar	117

9.1.1	Etapa 1: Compromiso de la Gerencia	117

9.1.2	Etapa 2: Conformación del Comité 5´s	117

9.1.3	Etapa 3: Programación de Actividades	118

9.1.4	Etapa 4: Comunicado Oficial de Implementación 5´s	119

9.1.5	Etapa 5: Capacitación y Entrenamiento a todo el Personal sobre 5´s	119

9.2	Fase 2: Ejecución	120

9.2.1	Etapa 1: Implementación de la 1era S (Seiri: Eliminar)	120

9.2.2	Etapa 2: Implementacion de la 2da S (Seiton: Orden)	122

9.2.3	Etapa 3: Implementación de la 3ra S (Seiso: Limpieza)	122

9.2.4	Etapa 4: Implementación de la 4ta S (Seiketsu: Estandarizar)	122

9.2.5	Etapa 5: Implementación de la 5ta S (Shitsuke: Disciplina)	123

9.3	Fase 3: Seguimiento y Mejora	124

9.3.1	Etapa 1: Creación de un Plan de Control y Seguimiento	124

9.3.2	Etapa 2: Elaboración de Evaluaciones	124

9.3.3	Etapa 3: Elaboración del Plan de Acción de Mejora	124

10	Propuesta de Mantenimiento Productivo Total	126

10.1	Fichas Técnicas de Maquinaria	127

10.2	Diseño del Plan de Mantenimiento Preventivo	135

11	Conclusiones	138

12	Recomendaciones	140

13	Referencias	141

3	144

14	Anexos	145

Lista de Tablas

Tabla 1  Principios de la Distribución en Planta	31

Tabla 2  Tipos de Distribución en Planta	32

Tabla 3  Metodología 5 S ‘s	36

Tabla 4 Materia Prima Usada para sus Productos Principales	50

Tabla 5 Desperdicios y Residuos Generados	52

Tabla 6 Ponderación de los Principios en Planta	57

Tabla 7  Matriz DOFA	74

Tabla 8 Matriz de Formulación Estratégica	75

Tabla 9 Produccion Real Mesas de Noche	79

Tabla 10 Productividad de Mano de Obra Año 2020	80

Tabla 11 Productividad Horas/Hombre Año 2020	81

Tabla 12  Eficiencia Física	83

Tabla 13  Margen Operacional Mesas de Noche Año 2020	85

Tabla 14  Resumen de Indicadores de Productividad	89

Tabla 15 Ponderación Propuesta 1	93

Tabla 16 Ponderación Propuesta 2	97

Tabla 17 Criterios de Evaluación para las Propuestas	98

Tabla 18  Comparación de Índices de Productividad	99

Tabla 19 Inversión de Mejora 1	101

Tabla 20 Inversión de Mejora 2	102

Tabla 21 Ingresos Promedio de las Propuestas	103

Tabla 22 Costos Promedio con Mejoras	104

Tabla 23 Flujo de Caja de las Propuestas	105

Tabla 24 Comparación de Propuestas en cuanto a Beneficio/Costo	107

Tabla 25  Comparación de Ventajas de las Propuestas	108

Tabla 26 Aplicación del Metodo Guerchet en el Área deMaquinado y Lijado	110

Tabla 27 Aplicación del Metodo Guerchet en el Área de Ensamble y en Almacen de Insumos	111

Tabla 28 Aplicación del Metodo de Guerchet en Zonas Comunes	112

Tabla 29  Areas Obtenidas Bajo el Metodo Guerchet	112

Tabla 30 Formato de Objetos Necesarios	118

Tabla 31 Clasificacion de Actividades de Mantenimiento	131

Tabla 32  Plan de Mantenimiento Preventivo	132

Tabla 33  Formato de Seguimiento de Mantenimientos	133

Lista de Figuras

Figura 1  Pasos para Implementar el Sistema Lean	36

Figura 2  Técnicas Lean	37

Figura 3  Ubicación de Maderpaco	42

Figura 4  Diseño Metodológico Maderpaco	44

Figura 5  Actividades de Reunion Previa	47

Figura 6 Características Juego de Sala	49

Figura 7 Características Sillas	50

Figura 8 Características Mesas de Noche	51

Figura 9 Maquinaria Existente	53

Figura 10 Distribución en Planta Actual	55

Figura 11 Diagrama de Relación por Departamentos	56

Figura 12 Resumen Diagrama Relacional	57

Figura 13 Análisis según Principios Layout	58

Figura 14 Análisis de Herramientas Lean	62

Figura 15  Mantenimiento Productivo Total	63

Figura 16 Andon	64

Figura 17 Poka Yoke	65

Figura 18 Producion Sofas 2017 - 2020	66

Figura 19 Produccion Sillas 2017 - 2020	67

Figura 20 Produccion Mesas de Noche 2017- 2020	68

Figura 21  Produccion Mesas de Noche 2017- 2020	69

Figura 22 Margen Bruto Porcentual Mesas, Sillas y Salas Año 2020	70

Figura 23  Margen Bruto Porcentual Mesas, Sillas y Salas Año 2020	71

Figura 24  Diagrama de Recorrido Actual	72

Figura 25 Diagrama de Relacion de Actividades	73

Figura 26  Diagrama de Flujo de Puerta	74

Figura 27 Propuesta de Redistribucion en Planta 1	75

Figura 28  Diagrama de Relacion de Actividades……………………………………………….78

Figura 29 Cursograma Analitico Mesa de Noche	80

Figura 30 Propuesta de Redistribucion en Planta 1	92

Figura 31  Cursograma Analitico Mesa de Noche 1	93

Figura 32  Propuesta de Redistribucion en Planta 2	96

Figura 33  Cursograma Analitico Mesa de Noche 2	97

Figura 34 Conformacion Comité 5´s	116

Figura 35  Cronograma de Actividades para la Implementacion de 5´s	117

Figura 36  Cronograma de Capacitaciones de la Herramienta 5´s	118

Figura 37 Modelo de Tarjeta Roja	119

Figura 38 Mesa de Noche en Software Inventor	121

Figura 39  Plan de Accion de Implementacion	123

Figura 40  Maquinaria Existente Maderpaco	124

Figura 41  Ficha Tecnica Cepilladora 1	125

Figura 42  Ficha Tecnica Cepilladora 2	126

Figura 43  Ficha Tecnica Sierra Circular	127

Figura 44  Ficha Tecnica Torno	128

Figura 45  Ficha Tecnica Barreno	129

Figura 46  Ficha Tecnica Lijadora de Banda 1	130

Figura 47  Ficha Técnica Lijadora de Banda 2	131

Figura 48  Ficha Tecnica Ingleteadora	132

Lista de Anexos

Anexo A  Plano Primer Piso Maderpaco	120

Anexo B  Plano Segundo Piso Maderpaco	120

Anexo C  Diagrama de Recorrido Puerta	121

Anexo D  Diagrama de Recorrido Puerta Segundo Piso	121

Anexo E  Formato de Inspección del estado Actual	122

Anexo F  Cursograma para la Fabricacion de Puertas	123

Anexo G  Encuesta Aplicada a los miembros de Maderpaco	124

Anexo H  Analisis de resultados de la Encuesta	128

Anexo I    Evaluación 5´s Empresa Maderpaco	129

# Introducción

Actualmente las empresas tienen el reto de implementar nuevas técnicas para optimizar sus procesos de producción y esto con el fin de aumentar su competitividad a nivel nacional e internacional. El diseño de Layout favorece a la organización obteniendo beneficios como reducción del tiempo en los procesos, reducción de los costos, disminución de recorridos por parte del operario y el aprovechamiento de todo el espacio disponible.

Para (Porter, 1985) la herramienta de distribución en planta es de lejos la mejora más importante que se puede realizar en una fábrica mediante el cambio físico de la planta, optimizando así la disposición de máquinas, equipos y departamentos. De igual forma el modelo Lean Manufacturing representa una alternativa actualizada que se puede implementar sin importar el tamaño de la organización, con la cual se busca reducir costes de produccion, establecer una cultura de orden y limpieza, mejorar la calidad del servicio, establecer canales de comunicación, reducir mudas, aumentar su productividad y disminuir los problemas que se puedan presentar.

Es necesario que antes de realizar cualquier cambio en la organización o de implementar herramientas de gestión se cuente con el respaldo de directivos y trabajadores, ya que según (Muther, 1970) no involucrarlos en el proceso de cambio, resulta en un fracaso a futuro.

El objetivo de este proyecto fue crear una óptima distribución en planta y determinar las herramientas lean adecuadas para los procesos de la empresa, contribuyendo así a la eliminación de procesos innecesarios en la línea de producción, disminución de sobrecostos, aumento de seguridad para los colaboradores y la disminución de los tiempos de entrega. Con la realización de este proyecto se buscó evidenciar las mejoras de la empresa a través del cumplimiento oportuno de los pedidos y la optimización de los espacios disponibles con ayuda de las herramientas de ingeniería industrial, las cuales reflejan un aporte significativo en el crecimiento del volumen de las ventas y la satisfacción no solo de los clientes sino también de los trabajadores de la empresa.

El presente trabajo se realizó en cuatro fases, las cuales son: Fase 1, donde se realiza una revisión documental del estado actual de la empresa. Fase 2, en ella se elabora una matriz DOFA para conocer la posición de la empresa en el mercado. Fase 3, se exponen las diferentes opciones de distribución en planta y herramientas lean que sean idóneas para los procesos de la empresa. Fase 4, se presentan los beneficios que se obtienen al aplicar las herramientas de ingeniería.

En este trabajo encontrará herramientas de ingeniería industrial aplicadas a una empresa del sector maderero en donde se identificaron mejoras en los indicadores de producción como consecuencia de la reducción de recorridos para los operarios, reducción de tiempos de entrega y aprovechamiento de materia prima.

Planteamiento del Problema

En Colombia el mercado de las empresas del sector de la madera   se ha visto afectada considerablemente debido a la incorporación de las multinacionales, las cuales   son un gran desafío en cuanto a competitividad ya que según (Porter, 1985) La Competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar. Por esta razón la industria de la madera está en constante desarrollo buscando mejorar sus procesos y con ello obtener un alto grado de satisfacción de sus clientes.

La producción y comercialización de muebles en Colombia constituyen una parte muy importante en la economía, sin embargo, su industrialización es lenta por lo cual gana terreno la informalidad, a su vez no hay mucha tecnología de punta que optimice los procesos y asegure altos estándares de calidad (Dinero, 2017).

Ante la realidad de las empresas del sector de madera, estas se ven obligadas a sobrevivir en el mercado competitivo teniendo que enfocarse en la mejora de sus procesos y de igual forma buscando siempre innovación continua. Lo cual las obliga siempre a estar en un ambiente de competencia permanente lo que conlleva a que día a día optimicen la calidad de sus productos aumentando la productividad.

La mala organización y el mal manejo de los recursos hacen que muchas empresas del sector maderero se vean afectadas en sus resultados económicos por lo que deben de implementar métodos que ayuden con el desarrollo de sus procesos para hacerlos más eficientes y eficaces.

MADERPACO cuenta con un taller ubicado en la Ciudad de Duitama donde se fabrica estos tipos de productos el cual posee una superficie de 300 m2 distribuidos en instalaciones para la fabricación, almacenamiento y comercialización de sus piezas. Asimismo, la empresa tiene claro que su principal prioridad es de mejorar sus procesos productivos para luego poder satisfacer la demanda del mercado, sin embargo,  se presentan inconvenientes al no tener control de los procesos, no manejar estándares de calidad, tener desperdicios en tiempo de producción, de igual forma se observa deficiencias en el apartado de iluminación, desorden en el taller y la falta de demarcación de las zonas de trabajo, lo cual puede generar accidentes laborales y defectos en los trabajos así como la insatisfacción del cliente.

Estas problemáticas se pretenden reducir al implementar una correcta distribución en planta por medio del aprovechamiento de espacios, reducción de recorridos, disminución de tiempos de ciclo y seguridad de los operarios. De igual manera, se pretenden establecer herramientas lean manufacturing que ayuden a mitigar las falencias en el proceso productivo con el objetivo de incluir una cultura de orden y aseo, prevenir riesgos por maquinaria, incluir canales de comunicación y reducir el índice de defectos por pieza.

Descripción del Problema

MADERPACO es una empresa dedicada a la elaboración, reparación y mantenimiento de piezas de madera. Fue constituida hace 35 años por Jorge Alirio Paco, esta empresa surge de la necesidad de proveer una fuente de fabricación y reparación general ofreciendo un servicio integral en viviendas y locales comerciales. La prioridad de MADERPACO es ofrecer productos de buena calidad generando un alto grado en la satisfacción al cliente.

La empresa cuenta con 8 trabajadores, cada uno con su respectiva función: lijador, barnizador, pintor, detalladores, administrador. Además, cuentan con maquinaria como Lijadoras, sierras, caladoras, compresores, vibradoras, prensas largas y formones que si no se manipulan de manera correcta representan un riesgo para cada trabajador.

Se han evidenciado problemas por la demora excesiva en la entrega de los pedidos debido a que los trabajadores no manejan un plan de trabajo y lo hacen de la forma más natural y cómoda posible sin prever algún tipo de accidente o falla, sin contar además con que la distribución del local es inadecuada lo que se evidencia en la existencia de cruces de actividades, procesos que no cumplen con los principios de distribución, bajos índices de productividad y recorridos innecesarios.

El origen del problema se debe a la desatención en los tiempos de entrega de los productos y al desconocimiento de funciones por parte de los operarios que no permite una adecuada optimización en los procesos, esto determina la existencia de dificultades metodológicas puesto que los procesos no se encuentran definidos adecuadamente.

Formulación del Problema

De acuerdo con los elementos establecidos en el planteamiento del problema se define la siguiente pregunta de investigación: ¿Un rediseño para la distribución de planta junto con la implementación de herramientas Lean Manufacturing permitirán optimizar la productividad en la empresa Maderpaco mejorando así su competitividad en el mercado?

Justificación

La experiencia ha demostrado de manera contundente que las empresas que mantienen buenas condiciones laborales rinden mucho más que las que carecen de ellas, de igual manera para Niebel y Freivalds (2014):

“Los encargados de la distribución y asignación de espacios deben darle al trabajador condiciones de trabajo favorables, seguras y cómodas. Estudios anteriores han demostrado que las plantas con una adecuada distribución generan mayor productividad y mejor ambiente laboral en la empresa. Cuando se decide invertir en un mejor ambiente laboral los resultados son significativos y beneficiosos a nivel económico. Esto genera mayor motivación a los trabajadores”. (p.183)

Esto indica que no basta tan solo con suministrar a los operarios de las máquinas y herramientas adecuadas para realizar su labor, sino que de igual forma se les debe brindar unas condiciones de trabajo optimas en cuanto iluminación, visibilidad, ruido y temperatura.

El presente estudio se realizó con el fin de establecer las mejoras que se sugerirán para la empresa, ocasionando un mejor flujo de materiales, reducción de sobre costos, recorridos de los operarios, reducción de accidentes y optimización del uso del espacio al implementar una correcta distribución en planta en compañía de herramientas Lean.

El presente trabajo no involucrara solamente la maquinaria que interactúa en el proceso productivo, sino que a su vez implica las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento, recorridos de los operarios y tiempos de ciclo, ya que como sugiere (De la Fuente & Fernández, 2013) el objetivo del Layout es disponer de los todos los elementos que interactúan en el proceso con el fin de obtener un flujo continuo de trabajo.

Los beneficios de la distribución en planta no se otorgan tan solo en el ámbito financiero sino que también maneja otros aspectos como lo sugiere (Bassante, 2018), el cual plantea que el beneficio no es solo económico sino que también contempla criterios como bienestar, condiciones laborales y un menor consumo de energía a causa de la disminución de recorridos.

La ejecución adecuada de la herramienta Lean manufacturing es de vital importancia ya que podría ser replicada en todas las líneas de produccion de la empresa, de igual manera, (Vargas-Hernández et al., 2018) establece algunas ventajas tales como procesos altamente eficientes, disminución del tiempo de produccion, aumento de indicadores de productividad, mayor calidad del producto final y la inserción de una cultura de orden y limpieza.

Del mismo modo, los resultados de la investigación serán particularmente útiles para la empresa Maderpaco al minimizar el porcentaje de error en el área de producción y generar un mayor aprovechamiento de los recursos.

El presente trabajo puede ser aplicado a empresas del sector de la madera pequeñas o medianas, ya que normalmente no se suele hacer uso de este tipo de metodologías teniendo en cuenta que requieren de una inversión mínima y contribuyen a la optimización de los procesos, evitando sobrecostos, recorridos innecesarios y perdida de materia prima.

Objetivos

    - Objetivo General

Realizar una propuesta de redistribución de Planta y diseñar un plan estratégico de mejora para los procesos basado en técnicas de Lean Manufacturing, que permitan lograr un mejor desempeño, productividad, tiempos más rápidos y reducción de costos para la empresa MADERPACO

Objetivos Específicos

- Realizar el diagnóstico de la situación actual en la empresa MADERPACO

- Revisar la información documental identificando los diferentes métodos de distribución en planta y las herramientas de Lean Manufacturing que requiere la empresa MADERPACO.

- Diseñar la distribución en planta y elaborar un plan estratégico de mejora para los procesos basado en técnicas de Lean Manufacturing.

- Analizar el costo-beneficio que permita determinar la factibilidad de diseño en planta y planes estratégicos de mejora presentados.

Marco Referencial

Se realizó una búsqueda de artículos y tesis relacionadas con el tema específico del proyecto, así como vinculadas con el sector investigado, los cuales proporcionan información de gran utilidad:

Antecedentes

Antecedentes Internacionales:

Para (Torres, 2020) plantea en su proyecto titulado SLP Methodology for Plant Distribution in Glue Laminated Guadua (GLG) manufacturing companies plantea una produccion en línea que se divide en cinco etapas las cuales son desfibrado, inmunizado, moldeado, prensado y acabado final. Dichas etapas deben ser adyacentes unas con otras, a excepción de desfibrado e inmunizado, puesto que la segunda es más cercana al área de almacén.

Según (Mejia, 2016) en su tesis titulada “Analysis and proposal to improve the production process of a production line in a timber company through the use of lean manufacturing tools” menciona como principal problema de las empresas madereras es el alto nivel competitivo que enfrentan al ingresar como competidores al mercado internacional mediante exportación de productos. Así mismo señala la poca cultura que existe sobre la aplicación de herramientas de mejora de producción como es la Manufactura esbelta, resaltando como principal causa el desconocimiento de cómo realizar su implementación o simplemente de la existencia de herramientas que puedan dirigirse a la solución especifica de problemas.

Por su parte (Aguilar, 2017) propuso en su tesis de maestría el “Diseño de Infraestructura de Nueva Planta para la Línea de Producción de los Modelos Buller y Linner 12 en Dina Camiones”. La empresa Dina buscó introducir dos nuevos modelos en la industria automotriz, por tal motivo requirió ampliar su capacidad productiva con el fin de cumplir con la demanda del mercado. Así, para determinar la metodología apropiada para la distribución de planta, en su capítulo dos describió un marco teórico que le permitió revisar las distintas metodologías y técnicas. seleccionó entonces la metodología Systematic Layout Planning (SLP) así como herramientas de diseño (AutoCAD y Dialux) con el objeto de proyectar las instalaciones en 2D y 3D. Uno de los resultados para destacar fue el logro de la flexibilidad de las instalaciones y distribución de planta, para que cuando se requiera en un futuro, se puedan realizar cambios al proceso y maquinaria al menor costo y en corto tiempo acudiendo al principio de flexibilidad

De igual forma (Castillo, 2018) establece en su artículo de investigación denominado “Propuesta de Redistribución de Planta para disminuir Costos Operacionales y aumento en la Tasa de Cumplimiento de Ordenes de Entrega en una Empresa Metalúrgica” algunos pasos para implementar dicha herramienta los cuales definió como: Primero, en el cual se realizó un reconocimiento e identificación de la empresa con el fin de conocer los procesos internos de la empresa. Segundo, en donde se determinaron las principales falencias de la empresa con ayuda de herramientas como la entrevista. Tercero, por medio de este se identificaron las variables involucradas en los principales problemas, para lo cual fue fundamental realizar un estudio de tiempos en cada área. Cuarto, del mismo modo se estableció el tipo de distribución en planta a aplicar teniendo en cuenta las variables que afectan los procesos de la Metalúrgica. Quinto, por último, se llevó a cabo un estudio detallado de la nueva propuesta de redistribución de planta teniendo en cuenta la reducción en sus costos operacionales que fue del 15,79%.

De forma similar (Rojas & Soler, 2018) trabajaron en la disminución de tiempos con su artículo investigativo titulado “Lean Manufacturing: herramienta para mejorar la productividad en las empresas” en el que se da a conocer la importancia que tiene el Lean para mejorar la productividad y la eficiencia en las empresas, entre los resultados obtenidos se evidencio una disminución en los tiempos de fabricación y por ende menores costes lo que genera beneficios para cualquier tipo de empresa.

Por otra parte, (Ospina, 2016) en su trabajo de investigación titulado “ Propuesta De Distribución De Planta, Para Aumentar La Productividad En Una Empresa Metalmecánica En Ate Lima, Perú” sugiere que aplicar herramientas Lean Manufacturing no solo genera beneficios económicos como lo es el aprovechamiento de la materia prima y el posicionamiento en el mercado sino que también permite generar una cultura de orden y limpieza en la organización evidenciando así, una reducción significativa de accidentes, reducción en los índices de ausentismo y motivación del personal.

Antecedentes Nacionales

A nivel nacional el informe desarrollado por (Collazos Valencia & Cesar Julio, 2016) titulado “Rediseño del Sistema Productivo Utilizando Técnicas de Distribución de Planta” estuvo orientado a encontrar una disposición de planta adecuada que llevara a la reducción de costos desde el inicio de la operación, mejorando así la eficiencia del proceso. El investigador utilizó dos métodos. El primero relacionado con la búsqueda de datos y el análisis de la información por medio del SLP (Systematic Layout Planning); construyeron el layout inicial con los datos, y seleccionaron alternativas con el objetivo de minimizar la distancia recorrida utilizando un algoritmo genético.  El autor de la investigación mencionada anteriormente, establece que la combinación de métodos dinamiza la solución de problemas y minimiza el costo de distribución apoyándose en técnicas de análisis para tomas de decisiones.

También (Acuña, 2018) desarrollo un trabajo de tesis sobre el incremento de la capacidad de producción de fabricación de estructuras de moto taxis aplicando metodologías de las 5S´s e ingeniería de métodos en Villavicencio, Colombia. El objetivo principal de esta tesis es establecer las mejoras para aumentar la capacidad de producción en los procesos mediante los conceptos de rediseño de la empresa, métodos de trabajo y todos los puestos en el área de producción. Las propuestas de mejora que se realizaron en el estudio dieron resultados en puntos muy importantes como el aumento de la eficiencia de los operarios involucrados ya que se redujeron los tiempos muertos y el sobre esfuerzo físico.

De forma semejante (Flores & Carlos, 2017) realizaron un trabajo de tesis sobre la optimización de procesos en la fabricación de termas eléctricas utilizando herramientas de lean manufacturing en Bogotá, Colombia. Esta investigación muestra los problemas principales en una empresa del sector metal mecánico y como las propuestas de mejora se implementan con las herramientas del lean manufacturing. El objetivo principal de este trabajo de tesis fue mejorar los procesos productivos generando mayor rentabilidad para la empresa, partiendo de la implementación de las herramientas del principio Lean. Se da a conocer la importante que es la filosofía lean y el grado de impacto que tiene en el mejoramiento de los procesos de una empresa alineando los objetivos estratégicos con las metas de la empresa para ser cada vez más competitivos.

Por otra parte, (Pantoja et al., 2017) en su artículo denominado “Metodología de distribución de plantas en ambientes de agrupación celular” propone una metodología para la distribución de planta en sistemas de manufactura flexible basado en el QAP (Quadratic Assignment Problem) el cual considera el número de empleados para la agrupación celular. Algo a destacar de este artículo es que se pudo comprobar la viabilidad de su implementación en un caso real relacionado con una empresa metalmecánica del sector autopartes.

Para terminar con las investigaciones nacionales se presenta el artículo de (Alvis, Carme;Mendoza, Yaniris;Cohen, 2018) denominado “Lean manufacturing: 5 s y TPM, herramientas de mejora de la calidad. Caso empresa metalmecánica en Cartagena, Colombia” el cual se centra en el TPM y nos sugiere que los fallos más recurrentes están asociados a la manera inadecuada en que se hacen las operaciones productivas y las rutinas de alistamiento de las máquinas, por lo que, si se adaptan mejores prácticas operativas de cuidado y mantenimiento de las máquinas cuando se realizan las actividades, se reducirá considerablemente la criticidad y la frecuencia de los fallos.

De acuerdo a las tesis trabajadas en relación a los temas de Diseño de Planta y Lean Manufacturing  se evidencia que son de vital importancia para las empresas ya que les permiten realizar una persecución de una mejora del sistema de fabricación en este caso de la industria maderera mediante una correcta distribución tanto de maquinaria como de trabajadores y también con ayuda de la eliminación del desperdicio o despilfarro como lo son todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por los cuales el cliente no está dispuesto a pagar. También son fundamentales estos temas ya que pretenden minimizar los tiempos de todos los procesos, organizar herramientas y maquinarias dando como consecuencia un aumento en las utilidades de la empresa.

La distribución en planta y el lean manufacturing son un concepto relacionado con la disposición de las máquinas, la organización de las herramientas, los departamentos, las estaciones de trabajo, las áreas de almacenamiento, los pasillos y los espacios comunes dentro de una instalación productiva propuesta o ya existente con el fin de producir una reducción en costos, tiempos innecesarios, aumentando a su vez la seguridad, entre otras, acercándose aún más a la meta de cualquier organización.

En la empresa se evidencia un aumento de más de un 20% de volumen en m3 de madera en los rechazos internos, debido a deficiencias en la calidad de la madera, como es la aparición de mancha azul en ésta, moho, problemas de dimensiones, entre otros, lo cual ocasiona un mayor costo por reprocesos y por pérdida de rendimiento, además de otro tipo de costos indirectos como son el transporte y la mano de obra extra que se debe utilizar para tratar la madera rechazada. Por lo que es necesario implementar nuevas herramientas que mejoren la identificación de los defectos antes de ser enviados a los clientes, además de su origen y posterior tratamiento, e identificar las oportunidades de mejora, a la vez que son reducidos los desperdicios.

Marco Teórico

Distribución en Planta

La distribución en planta es la mejora más importante que se puede hacer en una empresa mediante el cambio físico de la organización, ordenando de manera adecuada maquinaria, equipos y herramientas, del mismo modo, para De la Fuente & Fernández (2013):

“El diseño y la distribución en planta es la ordenación física de los factores y elementos industriales, presentes en los procesos productivos de la empresa, en la contribución del área, en la determinación de las figuras y ubicación de los distintos departamentos; su principal objetivo es que la disposición de estos elementos sea eficiente y contribuya satisfactoriamente a la consecución de los fines fijados por la empresa”. (p.87)

Por otra parte, para realizar una óptima distribución en planta se deben considerar los elementos que intervienen en el proceso productivo y esto genera en algunas ocasiones elevados costos, ya que como sugiere  (Vallhonrat & Corominas, 2009):

Para realizar un proceso de diseño de planta se establecen unos principios básicos teniendo como primera medida conocer el producto a fabricar y sus cantidades, sabiendo que es una decisión costosa el ampliar o cambiar un diseño inicial. (pag.102)

Conocida la definición por varios autores acerca de la distribución de planta, es importante definir sus principios básicos. (Ver Tabla 1).

Tabla 1
 Principios de la Distribución en Planta

| Principio | Descripción |
| --- | --- |
| Satisfacción Seguridad | La distribución de planta en igualdad de condiciones permite que el trabajo sea satisfactorio y seguro para los trabajadores. |
| Integración de conjunto | La mejor distribución es la que permite la integración de hombres, maquinaria y actividades auxiliares donde todas las partes están comprometidas. |
| Mínima distancia recorrida | A mejor distribución menor distancia a recorrer. |
| Circulación o flujo de materiales | Ordenar las áreas de trabajo donde se mantenga la misma secuencia en la que se transforman o ensamblan materiales evita interrupciones. |
| Espacio cúbico | La utilización adecuada de los espacios de manera horizontal y vertical mejora la economía. |
| Flexibilidad | La distribución efectiva permite ordenar y reordenar a un menor costo. |

Fuente: Tomado de (Bassante, 2018)

Ventajas de la distribución en planta.

Una correcta distribución en planta es la que permite encontrar la forma más ordenada de fabricar y ordenar tanto materia prima, personal y herramientas de la forma más eficiente y económica posible, al mismo tiempo que eleva el grado de satisfacción de los clientes y genera seguridad para los colaboradores que laboran dentro de la empresa. De forma más específica, se puede entender que esto se alcanza de la consecución de hechos como incremento de produccion, disminución de cuellos de botella y ahorro de espacio.

Tipos de Distribución en Planta.

Una distribución de planta eficiente facilita y reduce los costos del flujo de materiales, personal e información entre áreas, para lograr estos objetivos se han desarrollado diferentes configuraciones de distribución entre los que se encuentran (Ver Tabla 2):

Tabla 2

| Tipo de Distribución | Descripción | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribución por Posición Fija | Se emplea en proyectos de gran envergadura, donde los materiales requieren estar o permanecer estáticos. | Se adecua a la demanda intermitente e Incrementa la iniciativa del trabajador. | Elevada complejidad en la organización de espacios |
| Distribución por Proceso | Apropiada para la producción en lotes, ampliamente utilizado en fabricación de muebles, talleres de mantenimiento. | Disminuye el desperdicio de material. Mayor utilización de la maquinaria. | Mayor área requerida. Exigencia de mayor habilidad de operarios |
| Distribución por producto, en cadena o en serie | Maquinaria y equipo necesarios para la fabricación son ubicados en una misma zona, permitiendo la secuencia en las operaciones | Operarios altamente especializados Permite cambios frecuentes en el producto | Alta inversión inicial Vulnerabilidad de la línea de producción. |
| Distribución de grupo o celular | Es un grupo de máquinas o procesos agrupados y dedicados a la manufactura de una familia de partes | Reducción en tiempos de fabricación Reducción de tiempos de formación | Necesidad de trabajadores polivalentes. Mayor inversión en maquinaria, equipamiento y superficie. |

Fuente: Desarrollo del autor a partir de (Álvarez, 2019).

Lean Manufacturing

La metodología Lean consiste en varias herramientas que ayudan a eliminar todas las operaciones que no agregan valor al producto, servicio o proceso ayudando a aumentar el valor en cada actividad realizada y eliminando lo que no se requiere. Además, el sistema Lean Manufacturing proporciona a las empresas herramientas y técnicas para sobrevivir en un mercado global que exige calidad más alta, entrega más rápida a más bajo precio y minimizando desperdicios.

En la actualidad, no cabe duda que su adopción, de forma completa y correcta conduce al éxito basado en el incremento de la eficiencia y la competitividad. Algunos beneficios que se consiguen al aplicar esta metodología son reducción de costos y desperdicios y mayor calidad en los productos.

Los 7 desperdicios en el sistema Lean Manufacturing.

En el sistema de manufactura esbelta el desperdicio se considera como cualquier elemento dentro del proceso de producción que añade costo sin añadir valor al producto. Se identifican siete tipos de desperdicios que se pueden presentar en cualquier empresa sin importar su tamaño y se evidencian desde la recepción de la orden hasta la entrega del producto

Principios Claves del Sistema Lean

Según (Villaseñor, 2011) señala que la manufactura esbelta tiene un proceso de 5 pasos para su implementación en las empresas, los cuales son los que se presentan en la siguiente figura (Ver Figura 2):

Figura 1
 Pasos para Implementar el Sistema Lean

Perseguir la Perfección

Producir el Hale del cliente

Crear Flujo Continuo

Identificar Flujo de Valor

Definir el valor para el cliente

Fuente: Elaboración propia a partir de (Villaseñor, 2011)

Como podemos observar en la figura anterior, en la metodología Lean uno de los aspectos más importantes es garantizar la satisfacción del cliente, ya que como señala (Tejeda, 2011), para el Lean lo más importante es el cliente, de nada vale fabricar de la manera más eficiente un producto que el cliente no quiera.

De aplicar estos pasos adecuadamente se pueden obtener beneficios tales como: reducción de inventarios, incremento de la productividad, mejora en los tiempos de entrega de los productos, motivación del personal y la inclusión de una cultura de orden y aseo para todos los miembros de la organización.

Herramientas del Sistema Lean Manufacturing

Figura 2
 Técnicas Lean

Fuente: (Socconi, 2015).

El propósito principal de dichas herramientas es minimizar o en su caso eliminar todos los procesos innecesarios en el área de producción (Incluye desde el departamento de compra de materia primas, hasta el de servicio al cliente), dando como resultado una disminución de costos nunca imaginados y análogamente cumpliendo con la satisfacción de los clientes.

Las 5´s.

Esta metodología de origen Japones tiene como objetivo mantener un lugar de trabajo organizado, limpio y seguro, es por esto que las 5 S ‘s se consideran clave en la implementación del Lean ya que ofrece estandarizar cualquier lugar de trabajo, creando un ambiente físico adecuado para que los operarios realicen sus tareas con armonía y comodidad

Tabla 3
 Metodología 5 S ‘s

| 5 S ‘s | Definición | Estrategia a Aplicar |
| --- | --- | --- |
| Seiri (Clasificar) | Se debe mantener únicamente lo elemental, el resto debe ser removido. | La llamada “etiqueta en rojo” que señala que se coloca una etiqueta color rojo en las herramientas que no son usadas para posteriormente llevarlas a almacén. |
| Seiton (Ordenar) | Una vez definidos los elementos o herramientas de trabajo deben ser identificadas y ordenadas de manera que de que sean de fácil acceso. | Pintura de pisos delimitando áreas de trabajo. Uso de gabinetes o cajas de herramientas. |
| Seiso (Limpiar) | El área y lugar de trabajo debe mantenerse limpio para conservar un alto desempeño. | Desarrollar una cultura de limpieza diaria en el área de trabajo. |
| Seiketsu (Estandarizar) | Eliminar las causas de la suciedad y el desorden y realizar un estándar de las 3 primeras S ‘s. | Localización por fotografía del sitio de trabajo en condiciones óptimas y exponerlo en lugares visibles para que los operarios recuerden cual es el estado en que debería permanecer. |
| Shitsuke (Sostener) | Hace referencia a mantener los estándares para que de este modo no se regrese a las condiciones anteriores. | Establecer una serie de normas en la organización del área de trabajo. |

Fuente: Elaboración propia a partir de (Alvis, Carme;Mendoza, Yaniris;Cohen, 2018)

TPM. El mantenimiento preventivo total es una herramienta de vital importancia para alcanzar la eficiencia y competitividad en las empresas, además pretende aumentar la disponibilidad y eficacia de la maquinaria manteniéndola en un nivel óptimo e incrementando su ciclo de vida. (Tejeda, 2011) sugiere que implementar adecuadamente esta herramienta evita tiempos muertos por maquinaria, velocidad inferior a la de la capacidad de los equipos, productos defectuosos, averías frecuentes, micro paradas y tiempos elevados de arranque.

Poka Yoke. Esta herramienta de Lean se basa en un conjunto de métodos cuyo objetivo es evitar los errores humanos en los procesos antes de que se conviertan en defectos, permitiendo que los operadores se concentren en sus actividades. Este sistema permite realizar una inspección al 100% y gracias a esto permite tomar acciones inmediatas cuando se presentan defectos ya que como lo indica (Socconi, 2015) “La implementación de Poka Yoke resulta sencilla y económica, e igualmente muy beneficiosa para liberar la mente del trabajador y permitirle desarrollar su creatividad”(pag.127). Existen 2 categorías de Poka Yoke, estos son:

- Poka Yoke de Advertencia: Este elemento avisa al operador antes de que ocurra algún error, aunque no necesariamente lo evitara.

- Poka Yoke de Prevención: Con este elemento se busca que no haya posibilidad de errores utilizando mecanismos que hagan imposible cometerlos. Un ejemplo de dicha categoría son las memorias USB que debido a su mecanismo evitan ser introducidas de manera errónea.

Marco Conceptual

Kanban: Según Muther (1970) “La herramienta Kanban se deriva en dos apartados, la primera Kan es Visual y Van quiere decir tarjeta, lo que conforma tarjetas visuales” (p.116), estas ayudan a gestionar de manera general como se van completando las tareas.

KPI ‘s: Como lo indica Rojas & Soler (2018) Los KPI`s son conocidos como indicadores de calidad y pueden ser aplicados a cualquier área de la empresa” (p.37), aunque generalmente se implementan en el área de marketing para el estudio y elaboración de un artículo nuevo.

Planeación: Se refiere a establecer un método para lograr una mejora ya que como indica Socconi (2015) “Es importante planear la distribución de planta antes de llevarla a la práctica, ya que hacerlo físicamente resulta excesivamente caro”(p.231). Esto evidencia que la planeación es primordial para llevar a cabo una distribución de planta adecuada y sin generar costos innecesarios.

Produccion: Tawifk y Chauvel (1993) plantean que la produccion es la adición de valor de un bien por efecto de una transformación. Se refiere a modificar los bienes con el objetivo de volverlos aptos para satisfacer ciertas necesidades.

Productividad: Como afirma Socconi (2015) “La productividad es la relación entre producción e insumo” (p.87). Este es el único camino para que una empresa pueda crecer y aumentar su competitividad.

TPM: Es una filosofía de mantenimiento el cual busca eliminar las perdidas en el área de producción generadas por el estado de los equipos. Garcia & Romero (2016) plantean que el mantenimiento productivo total es una herramienta ampliamente usada en las áreas productivas, la cual está encaminada a incrementar la disponibilidad de la maquinaria y equipo de producción.

VSM: Según indica Villadiego (2015), “Es una herramienta del Lean utilizada para analizar los flujos de información y materiales que se requieren para poner a disposición del cliente un producto o servicio” (p.312). Este instrumento se enfoca en la reducción de costos mediante la eliminación de actividades que no agregan valor.

Marco Geográfico

El presente trabajo de investigación, se realiza en Maderpaco, empresa que tiene lugar en la Calle 20 # 34 – 62 Barrio Camilo Torres, un sector en el que se observa un crecimiento importante en los últimos años y en donde se encuentran situadas varias Pymes dedicadas a diferentes tipos de actividad industrial como, automotriz, vidriero, metales, madereras, cerámicas, entre otros.

Figura 3 
Ubicación de Maderpaco

Fuente: Tomada de Google Maps.

Marco Legal

Para el desarrollo del presente proyecto se tendrá en cuenta la siguiente normatividad correspondiente a la regulación y codificación de las consultorías en Colombia.

- NTC 1461 de 1987: Higiene y Seguridad. Colores y señales de seguridad. Esta norma tiene como objetivo establecer los colores y señales de seguridad utilizados para la prevención de riesgos y accidentes.

- NTC 1700 de 1982: Higiene y Seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones y medidas de evacuación. Esta norma establece los requisitos mínimos que deben cumplir los medios de salida para facilitar la evacuación de los ocupantes de una edificación.

- Resolución 627 de 2006: Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental que trascienden la propiedad privada e impactan de manera negativa.

- NTC 4788-2 de 2012: En donde se especifica la tipología para vehículos de transporte de carga por carretera, así como sus dimensiones y máximo peso por eje.

- Decreto 1072 de 2015: Regula el sistema de seguridad y salud en el trabajo y establece que el SG-SST es de obligatorio cumplimiento.

- Código Sustantivo del Trabajo: Determina los procedimientos legales que surgen entre trabajador y empleador, buscando equilibrio entre las dos partes.

Diseño Metodológico

La presente investigación se desarrolló en 4 etapas las cuales se evidencian en la siguiente figura (Ver Figura 7), indicando las actividades metodológicas, las técnicas adecuadas para el tratamiento de la información y los resultados esperados.

Figura 4
 Diseño Metodológico Maderpaco

Nota: La figura anterior expone las etapas metodológicas con las que se va a desarrollar el presente trabajo de investigación y es de elaboración propia.

Tipos y Enfoques de Investigación

La presente investigación toma como referencia la investigación tipo descriptiva, esta es primordial ya que nos brinda información sobre el estado actual de la organización realizando análisis con el fin de buscar efectos negativos que intervienen en el proceso de producción. Asimismo, se plantea el tipo de investigación explicativo dado que nos otorga conocimiento sobre las posibles mejoras en cada área de trabajo.

En cuanto al enfoque de investigación se determinó que lo ideal es utilizar un enfoque tipo mixto ya que el cualitativo nos permite tener un conocimiento más profundo de una situación en concreto y el cuantitativo nos proporciona información numérica relacionada con los procesos de producción.

Variables de Medición

- Productividad: Se refiere al total del producto terminado alcanzado en relación con los recursos utilizados (materia prima, personas, tiempo)

- Tiempo de Ciclo: Se refiere al tiempo en que se transforma la materia prima y pasa a ser producto terminado.

Recolección y Análisis de Datos

Para la recolección de datos en la empresa Maderpaco son necesarios los siguientes métodos:

- Fuentes Primarias: Observación directa, registro fotográfico, entrevista al director de operaciones y encuesta a operarios.

- Fuentes Secundarias: Búsqueda de información en libros, revistas, artículos de internet y otros trabajos de investigación.

Unidad de Estudio o Muestra

De acuerdo a la pregunta de investigación se determinó que la totalidad de la población a medir serán tanto administrativos como operarios que laboran en la empresa.

La unidad de muestreo serán principalmente los procesos productivos involucrados en la planta durante la jornada laboral para así recolectar todos los datos vinculados a la realidad del problema a resolver.

Por último, se concluye que la unidad de estudio tiene relación estrecha con las variables de medición anteriormente mencionadas ya que la población que se ha tomado en cuenta son las responsables de ejecutar todos los procesos que involucran la creación de productos.

Desarrollo

En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa teniendo en cuenta su infraestructura y los elementos lean manejados en cada área. Antes de detallar los procesos de produccion es importante destacar que la empresa tiene como habito realizar una reunión previa al inicio de la fabricación, la cual se representa en las siguientes actividades:

Figura 5

Actividades de Reunión Previa

Impresión de Documentos especificando dimensiones, materiales y demás detalles

Fase de Preguntas y Respuestas entre Administrativos y Operarios

Presentación del Mueble

Detalles

Acabados

Exigencias del Cliente

Materiales

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio de campo.

Dicha reunión se realiza ya que la empresa carece de un departamento de planeación de la produccion, por lo tanto, se manifiestan las medidas, exigencias del cliente y los materiales a utilizar de forma oral. El tiempo estimado para esta reunión varía según la complejidad de la pieza a fabricar, se considera que para la fabricación de una mesa de noche dicha reunión tome 20 minutos y para una puerta 5 minutos.

La empresa cuenta con dos plantas las cuales se pueden apreciar en el Anexo A y Anexo B respectivamente las cuales están distribuidas de la siguiente manera: En la primera se encuentra la oficina en donde se realiza la reunión de prefabricación y es el lugar de trabajo del administrador el cual lleva a cabo la gestión financiera de la empresa, también se sitúa en este primer piso el almacén de materia prima, en donde reposan los materiales de trabajo tales como roble, pino, fresno y nogal. De allí pasamos al área de maquinado en el cual se realizan cortes a la pieza por medio de diferentes maquinas como sierras circulares, sierra sin fin, planeadora y cepilladora. La siguiente área es la de lijado compuesta por una lijadora orbital, una lijadora de banda y un cincel. Otra de las áreas situadas en el primer piso de la empresa es el área de ensamble en donde las partes previamente cortadas y lijadas son añadidas, en dicha área se cuenta con tres mesas de ensamble con sus respectivas herramientas. A unos 10 metros tenemos el almacén de productos terminados en donde se reservan los productos terminados tales como camas, armarios y closets. Además de estas áreas se cuenta con un espacio de desperdicios en el cual se almacenan los residuos que generan los procesos previos como la viruta y el aserrín. Asimismo, se encuentra el almacén de insumos en donde guardan los diferentes insumos utilizados en la fabricación de las piezas como lo son las bisagras, rodachines, lijas y escobillas. Por último, se cuenta con dos baños y dos secciones de escaleras que dirigen a los vestidores y a la segunda planta de la empresa.

El segundo piso de la empresa está conformado por una segunda área de lijado enfocada en las puertas ya que se cuenta con maquinaria especializada para dichas piezas como lo son las lijadoras excéntricas y lijadoras de banco. Igualmente se encuentra el área de acabados en donde se realiza el sellado y pintado de la pieza, además de la instalación de las respectivas chapas y bisagras. A unos 12 metros está ubicado el cuarto de secado en donde se realiza una inspección de los acabados y se deja reposar la pieza aproximadamente cuatro horas para su posterior transporte al almacén de productos terminados. Por último, se hallan los vestidores en donde se encuentran casilleros personales para el uso de los colaboradores de la empresa.

Descripción del Sistema de Produccion

El proceso de produccion que utiliza la empresa fabricadora de muebles, es un sistema intermitente, dado que la empresa fabrica sus productos a pedido de sus clientes o por contratos. Los productos más solicitados por los clientes son: sofás, sillas y mesas de noche. A continuación, veremos algunas de sus características, dimensiones y precios de venta.

Productos

Mueble, Juego de Sofás

Figura 6

Características Juego de Sala

Nota: La ilustración anterior representa las características de los juegos de sofá, dimensiones y precio de venta, la tabla es de elaboración propia.

El modelo de sofás contemporáneo puede ser elaborado en cedro o en caoba, estos materiales le brindan calidad y estética al producto. En este tipo de sofás son de vital importancia los procesos de acabado ya que la pintura y tapizado se verán reflejados en el producto final.

Sillas

Los modelos de Silla Andor son los más demandados por clientes y centros alimenticios por su estética y calidad en los materiales utilizados. A continuación, se exponen sus características.

Figura 7

Características Sillas

Nota: La ilustración previa expone las dimensiones de las sillas fabricadas en la empresa y es de elaboración propia.

La empresa fabricadora de muebles suele variar el precio de las sillas cuando se acompañan con comedores, sin embargo, el valor de las sillas Andor se estableció de manera unitaria.

Mesas de Noche

Las mesas de noche modernas son de los artículos más vendidos en los últimos 4 años debido a su diseño estético, calidad de materiales y pinturas. A continuación, se exhiben sus dimensiones y materiales utilizados para su fabricación.

Figura 8

Características Mesas de Noche

Nota: En la ilustración previa se evidencian las dimensiones de la mesa de noche moderna con sus respectivas características, dicha ilustración es de elaboración propia.

Este modelo de mesas de noche suele ser acompañadas con camas tipo tatami ya que pueden venir en juego, dicha mesa se encuentra disponible en 3 colores: wengué, perla y cedro. El proceso de maquinado es de gran importancia para este producto ya que es en donde se realizan los cortes para brindar un perfil elegante, el cual más adelante es acabado con 2 capas de laca para brindar un extra de protección contra ambientes húmedos y poco favorables. Según información suministrada por la empresa, este es el producto que brinda mayor margen de utilidad, por tal motivo, el estudio se enfocara en esta línea de produccion.

Materiales e insumos

Materia Prima

La materia prima vital utilizada en la empresa es la madera, de la que se tiene un producto de gran calidad definido por los gustos del cliente. Por motivos de maniobrabilidad la empresa trabaja con dos tipos de madera los cuales son cedro y caoba como se observa en las siguientes figuras.

Tabla 4

Materia Prima Usada para sus Productos Principales

| Cedro | Caoba |
| --- | --- |

Fuente: Empresa fabricante de muebles.

En el mercado nacional maderero el cedro y la caoba son los tipos de madera más utilizados debido a su calidad y manejo en la elaboración de las piezas, por tal motivo MADERPACO se enfoca en la fabricación en base a esta calidad de madera.

Insumos

Para la elaboración de los tres productos principales: sofás, sillas y mesas de noche, los insumos utilizados son los siguientes: Clavos, lijas, tintes., tornillos, esponjas, espumas, telas, thiner, bisagras, preservantes, barniz y colas.

### Máquinas, Equipos y Herramientas 
 Maquinaria

Figura 9

Maquinaria Existente

Fuente: Elaboración propia por medio de información suministrada por la empresa.

Equipos y Herramientas

Para la fabricación de los tres productos estrella de la empresa se utiliza una serie de equipos y herramientas tales como: Taladro, Alicates, llaves de copas, metro, cepillos, serruchos, garlopas, gramiles y guías de corte.

Desperdicios y Residuos

El desperdicio de materia prima influye negativamente en cuanto a calidad, costo y tiempo de entrega de los productos. Así pues, algunos de los residuos del proceso productivo son los aceites, productos de limpieza y envases utilizados para el mantenimiento de los equipos y maquinaria. Por otra parte, algunos de los desperdicios como las colas y los disolventes orgánicos son considerados peligrosos y por medio de la propuesta se buscarán soluciones medioambientales para este tipo de desechos.

Tabla 5

Desperdicios y Residuos Generados

| Recortes de Madera | Aserrín | Viruta |
| --- | --- | --- |
| Este es el residuo que se genera más frecuentemente, específicamente en el área de maquinado ya que es en esta zona donde se realizan los cortes a la materia prima. | El aserrín es madera en polvo que se genera en los procesos de maquinado y lijado y es generado por maquinaria como cepilladora o lijadora manual. | La viruta es un fragmento de material residual con forma de lámina curvada o espiral que se extrae mediante un cepillo u otras herramientas. |

Fuente: Elaboración Propia según información de la empresa.

Análisis de la Distribución de Planta Actual

En este apartado se examinará la distribución en planta de la empresa de acuerdo a los principios de distribución en planta y herramientas Lean con el fin de optimizar dicha distribución por medio de las propuestas realizadas.

Distribución de Planta Actual

A continuación, se analizará la distribución de planta actual teniendo en cuenta las áreas de produccion, almacenes, maquinaria y equipos.

Figura 10

Distribución en Planta Actual

Nota: La figura anterior evidencia la distribución en planta utilizada por la empresa actualmente y es de elaboración propia.

Diagrama de Relación por Departamentos

En este tipo de diagrama se analiza la relación que existe entre los departamentos por medio de líneas y letras con el fin de obtener una distribución en donde las actividades con mayor flujo estén lo más cerca posible.

Figura 11

Diagrama de Relación por Departamentos

Nota: La presente ilustración expone la relación entre los departamentos existentes dentro de la empresa y es de elaboración propia.

El diagrama de relación se realizó en dos categorías de códigos, la primera abarca de la A a la X y determina la relación de proximidad entre los departamentos, la segunda expone las razones de cercanía entre las áreas de la empresa MADERPACO variando de 1 al 4. A continuación se presenta un resumen para facilitar la comprensión del diagrama.

Figura 12

Resumen Diagrama Relacional

Nota: La tabla anterior resume la relación de proximidades de los departamentos de la empresa y es de elaboración del investigador.

La tabla anteriormente expuesta, ayuda a resaltar la relación de proximidad entre los departamentos, empezando por la Oficina administrativa en donde podemos destacar que es especialmente importante que su ubicación sea cerca del almacén de insumos y el almacén de productos terminados ya que es necesario llevar un inventario de insumos y de los productos en stock. Así mismo podemos evidenciar que las áreas 2,3,4,5 deben estar cerca dado que el flujo de materiales lo requiere para que no exista cruce de actividades y así poder minimizar los recorridos de los operarios. Por otra parte, el área de desperdicios debe estar cerca de las áreas que más generan residuos y estas son maquinado y lijado, esto para evitar recorridos repetitivos al recoger los desechos que producen las operaciones de dichas áreas.

Análisis de la Distribución en Planta a Partir de los Principios Layout

Figura 13

Análisis según Principios Layout

| Principio | Análisis |
| --- | --- |
| Satisfacción y Seguridad | En áreas como maquinado y Lijado no se cuenta con el confort que se le debe garantizar a los operarios ya que deben estar en constante movimiento y con cargas pesadas debido a los desperdicios que dichas áreas generan. |
| Integración de Conjunto | Este principio se cumple ya que integra a los que operan en el proceso productivo ya sean operarios, máquinas y equipos. Esto se evidencia en el compromiso de todos los factores involucrados en el proceso de fabricación de las piezas. |
| Menor Distancia Recorrida | En este caso, el principio no se cumple dado que como veremos más adelante existen cruces de operaciones y esto genera recorridos innecesarios por parte del operador. Igualmente veremos que la ubicación de las áreas no es la más adecuada para reducir los tiempos de ciclo. |
| Circulación o Flujo de Materiales | La empresa desobedece este principio dado que como veremos en el diagrama de recorrido del producto no existe una armonía en el flujo de materiales y por lo tanto causa dos cruces de actividades que pueden ser evitados con una correcta distribución. Además, se puede observar en el plano actual que el área de desperdicio se encuentra distante de las áreas que generan mayores residuos. |
| Espacio Cubico | Este principio varía según las áreas ya que en los espacios de lijado y maquinado no se cumple. No obstante, en el área de ensamble y en almacenes se cumple ya que se utiliza de forma efectiva todo el espacio disponible con cajas de herramientas de varios niveles de altura. |
| Flexibilidad | Por último, este principio se cumple ya que la infraestructura de la empresa esta apta para realizar cambios de áreas y maquinas con facilidad y menos costes. |

Nota: La tabla anterior relaciona los principios de Distribución en planta con la empresa MADERPACO y es de elaboración del investigador.

Evaluación de la Distribución en Planta Actual

Según los principios en planta estipulados en el marco teórico de la presente investigación, se evaluará el estado actual de la empresa con su respectivo grado de importancia y el nivel de cumplimiento que varía de 1 a 5.

Tabla 6

Ponderación de los Principios en Planta

| Estado Actual |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Principio | Porcentaje de Importancia | Nivel de Cumplimiento | Ponderado |
| Satisfacción y Seguridad | 0,2 | 2 | 0,4 |
| Integración en Conjunto | 0,15 | 4 | 0,6 |
| Mínima Distancia Recorrida | 0,15 | 2 | 0,30 |
| Circulación o Flujo de Materiales | 0,25 | 2 | 0,5 |
| Espacio Cubico | 0,15 | 2 | 0,30 |
| Flexibilidad | 0,1 | 4 | 0,4 |
| Total Porcentaje de Importancia | 1 | Total Ponderado | 2,5 |

Nota: Elaboración propia de acuerdo a los principios establecidos por (Bassante, 2018)

Por medio de la tabla anterior podemos evidenciar que existen grandes falencias en cuanto a la distribución en planta, esto lo podemos observar ya que 4 de los 6 principios incumplen en gran parte.

Aplicación de Encuestas

Las encuestas se realizaron con el fin de indagar más a profundidad sobre los procesos productivos de la empresa y sus falencias por medio de preguntas abiertas y cerradas, en donde se determinó el área de trabajo y el tiempo laborado para cada encuestado.

La indagación consta de 33 preguntas las cuales se dividen en seis grupos tales como: Orden y aseo en el puesto de trabajo (1-5), Distribución en planta (6-9), TPM (10-15), Control visual (16-20), Poka Yoke (21-25) y Mejora continua (26-33). Cada grupo tiene como objetivo medir opiniones y recibir retroalimentación para incluirla a la propuesta seleccionada.

Así mismo, se buscó medir el grado de satisfacción de los operarios en sus puestos de trabajo, la disponibilidad de maquinaria, la existencia de elementos en caso de una emergencia tales como botiquines o extintores y la delimitación de las áreas productivas.

En el anexo 8, se presentan los resultados de la encuesta realizada tanto a operarios como administrativos de la empresa dividiéndolas con los grupos previamente establecidos.

Por medio de los resultados de la presente encuesta se determinan las herramientas lean que requiere la empresa para solventar la mayoría de sus problemáticas en el área productiva pudiendo beneficiar en el ámbito de orden y aseo, aprovechamiento de espacios, prevención de fallas de maquinaria, micro paradas e inclusión de canales de comunicación.

Diagnostico General de la Empresa a Partir de Elementos Lean Manufacturing

Para la ejecución del diagnóstico teniendo en cuenta las herramientas Lean se analizó la información recolectada por medio de las entrevistas, las visitas a la empresa, charlas con los operarios y la lista de verificación se identificaron falencias como desorden en los puestos de trabajo, espacios desaprovechados, falta de mantenimiento de maquinaria, inexistencia de canales de comunicación y ausencia de dispositivos a prueba de errores. En otras palabras, se determinó que las herramientas en las que se dividió el diagnostico suplen las necesidades de la empresa. Así pues, el diagnostico se separa en los grupos previamente establecidos en las encuestas como lo son: 5´S, Distribución en Planta, Mantenimiento de maquinaria, Control Visual y Poka Yoke.

5´S

A partir de los recorridos realizados en planta, se identifica que las áreas más críticas en cuanto a orden y limpieza son el área de maquinado y el área de ensamble ya que en cuanto a la primera área se evidencian continuamente retazos y materiales alrededor de los puestos de trabajo. En cuanto al área de ensamble se identifica que las herramientas no tienen un lugar establecido lo que causa retrasos que pueden solventarse por medio de una tabla de herramientas, otra de las falencias con las que cuenta esta área es que carece de demarcación de los puestos de trabajo y no cuenta con recorridos definidos lo que causa traslados innecesarios para ubicar herramientas, insumos y equipos. En cuanto al resto de la empresa se registra la falta de señalización de las áreas de desperdicio.

En este apartado todos los trabajadores sin importar el área en la que se desempeñan concuerdan con que la maquinaria requerida esta siempre en el área de trabajo, sin embargo, se evidencia que el orden y aseo no se encuentra presente en la totalidad de los puestos de trabajo como se evidencia en la siguiente ilustración.

Figura 14

Análisis de Herramientas Lean

Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que en cuanto al almacenamiento de las herramientas hay un resultado positivo ya que se encuentran al alcance del operario.

Mantenimiento Productivo Total (TPM)

Por otro lado, el TPM es uno de los grupos en los que se presentan más deficiencias, puesto que por medio de las encuestadas realizadas a los operarios se identificaron falencias en cuanto al control inicial de las máquinas. En primer lugar, se evidencia que no se lleva un registro de los mantenimientos a las maquinarias lo que puede generar paros de produccion, disminución de la calidad de las piezas y aumento de accidentes.

Figura 15
 Mantenimiento Productivo Total

Fuente: Elaboración del investigador

De igual manera, se registran malas prácticas al momento de manipular las maquinas ya que la mayoría de los colaboradores no tienen en cuenta procedimientos preventivos tales como revisar el nivel de aceite, chequear la fecha de la última limpieza y examinar los discos de corte.

Control Visual (Andon)

En este grupo se buscan técnicas visuales que facilitan a todos los colaboradores la comprensión del sistema productivo, sin embargo, existen diversas falencias en MADERPACO centradas en las áreas de maquinado y lijado, siendo la primera de estas él no examinar el nivel de desgaste de los discos de corte para realizar el maquinado de la pieza.

Figura 16

Andon

Fuente: Elaboración propia

Este grupo de preguntas enfocadas a la alerta de forma visual de problemas en un proceso de produccion nos da a entender que los colaboradores de la empresa no revisan el estado de las brocas ni el estado de los discos de corte de manera previa a encender las herramientas, Aunque tienen claro que los mantenimientos preventivos evitan considerables sobrecostos que perjudican a la empresa.

Poka Yoke

En cuanto a este sistema a prueba de errores, se diseñaron preguntas que suministraran información acerca de detección y eliminación de errores en los procesos de produccion, más específicamente en el cuarto de maduración de la madera y se evidencio que no cuentan con los suficientes indicadores visibles para detectar los riesgos.

Figura 17

Poka Yoke

Fuente: Elaboración propia.

Mejora Continua (Kaizen)

Para analizar esta herramienta Lean Manufacturing se utilizaron preguntas de tipo abierto con el fin de incentivar la participación de los colaboradores de la empresa en el desarrollo de la mejora continua de la organización ya que es una herramienta de ciclo ininterrumpido en la que deben participar tanto administrativos como operarios. La primera de las falencias que se busca corregir según los operarios es la falta de la materia prima que trae como consecuencia demoras en las entregas de las piezas. Otro de los inconvenientes evidenciados es la inexistencia de rutas y recorridos dentro de la empresa que pueden generar traslados innecesarios por parte del operador en busca de equipos, materiales y herramientas.

Por consiguiente, gracias al presente diagnostico se establecen las 2 herramientas que requiere la empresa con más urgencia las cuales son 5´s y TPM.

Identificación de Mudas

El objetivo principal de la metodología Lean es la eliminación de desperdicios, según el diagnóstico previo se determinó que existen falencias en cuanto al manejo de residuos y al mantenimiento de maquinaria. A continuación, se exponen las herramientas con las que se buscara reducir dichas mudas acompañadas con los diagramas sugeridos.

Figura 18

Identificacion de Desperdicios en el Proceso Productivo

Fuente: Elaboración Propia.

Gracias al diagnóstico de la situación actual de la empresa se identificaron los desperdicios que más se generan en el proceso productivo, siendo estos: transporte, movimientos, esperas y defectos. Por tal motivo las herramientas Lean escogidas para reducir o eliminar estas mudas son 5´s y TPM. La herramienta 5´s aporta una cultura de orden lo que se refleja en procesos fluidos y TPM proporciona piezas con menos defectos.

Definición de la Línea de Produccion a Mejorar

Es de vital importancia delimitar la línea de produccion que se va a optimizar ya que sin este paso nos encontraríamos en una situación de difícil solución. Para el caso de esta empresa, evaluaremos la produccion histórica de los tres productos más vendidos, y luego, se buscará mejorar el proceso de produccion de dicha pieza.

Produccion Histórica de Sofás

La empresa fabricadora de muebles ha venido presentando una produccion inestable en los últimos 4 años, lo cual, debido a la baja productividad no se ha logrado afianzar una produccion optima del número sofás.

Figura 19

Producion Sofas 2017 - 2020

Nota: La ilustración previa representa el cálculo de unidades vendidas en la empresa en los últimos 4 años y es de elaboración propia con ayuda de información suministrada por la empresa.

De las evidencias anteriores, se puede concluir que el número de sofás vendidos en los últimos 4 años ha sido variable. No obstante, esta línea de produccion en comparación con las otras 2, representa la segunda con el mayor número de unidades vendidas.

Produccion Histórica de Sillas

La produccion de sillas de los últimos 4 años presenta al igual que la produccion de sofás una produccion inestable y esto se debe a la baja productividad en el área de produccion de la empresa. En la siguiente ilustración podemos observar el comportamiento en ventas respecto a las sillas.

Figura 20

Produccion Sillas 2017 - 2020

Nota: La presente ilustración evidencia el número Sillas producidas para los últimos 4 años y es de elaboración propia.

En la anterior ilustración se puede observar que la venta de sillas para los últimos 4 años presenta variaciones, esto se debe a que el índice de eficiencia es bajo como lo veremos más adelante. Por otro lado, se puede evidenciar que en los últimos 2 años se ha presentado un ligero incremento.

Produccion Histórica de Mesas de Noche

Finalmente, esta línea de produccion es la que genera mayor preocupación para los administrativos, ya que como se observa en la siguiente ilustración ha presentado un decrecimiento paulatino en los últimos 4 años. Dicho brevemente, la baja productividad ha afectado en mayor medida a esta línea de produccion.

Figura 21
 Produccion Mesas de Noche 2017- 2020

Nota: La ilustración previa manifiesta la venta de mesas de noche en los últimos 4 años y es de elaboración por parte del investigador.

Como podemos observar en la figura anterior la venta de mesas en los últimos 2 años ha decrecido más notablemente, esto se debe a que la mejora en la distribución en planta ha sido casi nula.

Utilidad Bruta de los Productos Fabricados por la Empresa

Gracias a los cálculos de la produccion histórica de los tres productos más vendidas por la empresa, podemos notar que la venta de mesas de noche ha venido decreciendo en los últimos cuatro años, en este punto la gerencia debe optimizar los procesos en esta línea de produccion ya que las mesas de noche representan más del 50% de la utilidad bruta generada por la empresa como podemos observar en la siguiente tabla.

Figura 22

Margenes de Participacion por Producto Año 2020

| Mes | Mesas | Sillas | Sofás | Sub-Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 53% | 27% | 20% | 100% |
| Febrero | 53% | 27% | 20% | 100% |
| Marzo | 52% | 28% | 20% | 100% |
| Abril | 52% | 26% | 22% | 100% |
| Mayo | 53% | 26% | 21% | 100% |
| Junio | 54% | 24% | 22% | 100% |
| Julio | 52% | 24% | 24% | 100% |
| Agosto | 53% | 22% | 25% | 100% |
| Septiembre | 53% | 24% | 23% | 100% |
| Octubre | 54% | 23% | 23% | 100% |
| Noviembre | 53% | 20% | 27% | 100% |
| Diciembre | 53% | 19% | 28% | 100% |
| Total | 53% | 24% | 23% | 100% |

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a los datos de la empresa.

Figura 23 
Margen Bruto Porcentual Mesas, Sillas y Salas Año 2020

Nota: La ilustración previa establece los márgenes de utilidad de los tres productos más vendidos en MADERPACO.

Según lo expuesto en la ilustración 18 y 19, se observa que los sofás representan un 23% de la utilidad bruta de la empresa. De igual manera, las sillas poseen una participación en la utilidad total del 24%. Por consiguiente, se evidencia que el producto que mayor utilidad genera por pieza es la mesa de noche, por esta razón, las propuestas de distribución en planta y la aplicación de herramientas Lean deberían estar enfocadas a esta línea de produccion.

Diagrama de Recorrido Actual

El siguiente diagrama se enfoca en la línea de produccion de mesas de noche ya que es el que representa mayor margen de utilidad, en este, se tendrá en cuenta la maquinaria, el recorrido del producto y tiempos en las operaciones.

Figura 24 
Diagrama de Recorrido Actual

Nota: El presente diagrama representa el recorrido del producto con las diferentes operaciones y es de elaboración propia.

En este diagrama de recorrido se exponen las 35 actividades que se realizan para la fabricación de la mesa de noche tipo indie, se puede observar que existen 3 cruces de actividades lo que representa movimientos innecesarios por parte del operador aumentando así el tiempo de ciclo del producto. Igualmente se evidencia que los procesos no actúan de manera fluida y esto ocasiona que los tiempos en las operaciones de transporte aumenten como veremos en el cursograma de dicho recorrido.

Figura 25

Diagrama de Flujo Actual Mesas de Noche

Nota: La presente figura representa la secuencia de actividades necesaria para la fabricación de la mesa de noche y es de elaboración propia.

Figura 26 
Diagrama de Flujo de Puerta

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27

Diagrama de Flujo Sofá

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 7
 Matriz DOFA

| Ventajas |  | Desventajas |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas |
| El producto se hace al gusto del cliente | Aumento de valor agregado por mejores acabados gracias a una mano de obra mejor capacitada | Falta de capacitación en cuanto a mantenimiento de maquinaria. | Competencia con más presupuesto |
| Experiencia en ventas a nivel regional | Mayor participación en el mercado | Falta de registros de mantenimiento de máquinas. | Competidores con amplia trayectoria y servicios Online |
| Clientes frecuentes y satisfechos con la calidad de los productos | Crear sucursal en el centro de la ciudad. | Procesos no documentados | Nuevos competidores con productos y conceptos similares |
| Calidad del Producto | Usar los diferentes medios de comunicación para anunciarsen | Nulo conocimiento sobre publicidad | Carpinterías con baja calidad y bajos precios con mucha publicidad |
| Servicio y Calidad Reconocidos | Posibilidad de ventas a nivel nacional | Carencia de Incentivos a trabajadores | Mueblerías informales que venden a bajo costo. |
| Basta experiencia y reconocimiento en el mercado |  | Baja actividad en internet | Pérdida de Clientes actuales |
| Productos innovadores | Expansión a nuevos mercados | No existe claridad en las funciones de los empleados | La pandemia hace que la gente sea más selectiva a la hora de gastar su dinero |
| Gran variedad en los productos |  |  |  |

Nota: La tabla anterior determina las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que posee la Organización y es de elaboración propia.

Tabla 8

Matriz de Formulación Estratégica

Fuente: Elaboración Propia

Diagrama de Relación de Actividades

Este grafico representa las actividades por medio de nodos y líneas. Las líneas varían de color según la relación entre las actividades unidas siendo rojo absolutamente necesario y café no deseable. Para realizar el siguiente diagrama relacional se tomaron en cuenta 10 de las 35 actividades existentes ya que representan las actividades principales y facilita así la comprensión del diagrama.

Figura 28 
Diagrama de Relacion de Actividades

Nota: La ilustración anterior determina la relación de cercanía entre las actividades de los procesos productivos de la empresa y es de elaboración propia.

Indicadores Actuales de Produccion y Productividad

Produccion

Para realizar el cálculo de la produccion es importante aclarar que la empresa labora en jornadas de 8 horas, 6 días a la semana. Por lo cual, el tiempo base es de 480 min/día.

- Tiempo Base= 1 Turno 1 Dia x 8 hrs1 Turno x 60 min1 hr

- Tiempo Base=480 min/dia

En el proceso de produccion intervienen 10 operarios los cuales son distribuidos por las diferentes áreas. A continuación, se realiza el cálculo de produccion de mesas de noche.

Cálculo de la Produccion de Mesas de Noche

El cursograma hace parte de la ingeniería de métodos y permite visualizar las actividades en el orden en que se desarrollan junto con el tiempo que posee cada una. Así mismo al finalizar el cursograma permite visibilizar el tiempo de ciclo y la distancia neta recorrida por parte del operario. Por medio de una herramienta de ingeniería como lo es el cursograma podemos observar de forma sistemática y secuencial las actividades que se realizan en el proceso de fabricación de las piezas en la empresa MADERPACO. El siguiente cursograma refleja un resumen de los tiempos promedios requeridos para la fabricación de las mesas de noche permitiendo así, la detección de errores o posibles mejoras para su futura implementación en la propuesta escogida.

Figura 29

Cursograma Mesa de Noche

Nota: La figura anterior refleja los tiempos de las actividades realizadas para la fabricación de una mesa de noche y es de elaboración propia.

Como podemos evidenciar en el cursograma anterior, existen 35 actividades para la fabricación de la pieza y la que demanda mayor tiempo es la de secado al natural con 130 minutos. Así mismo, el tiempo de ciclo para la fabricación de una mesa de noche es de 477 minutos. En seguida, se muestra el cálculo de produccion de mesas de noche.

Usando la fórmula de:

- P=Tiempo BaseTiempo de Ciclo                      P= 480477=1,00 Mesas/dia

Para hallar la produccion de mesitas de noche mensual se tomaron en cuenta 26 días efectivos por mes, obteniendo así:

- P=1,00Mesasdiax 26 Dias/mes=26 Mesas/mes

Produccion Real

En la tabla 9 se muestran las producciones reales de mesas de noche.

Tabla 9

Produccion Real Mesas de Noche

| Mes | Días Laborales | Produccion (Mesas de Noche) |
| --- | --- | --- |
| Enero | 27 | 27 |
| Febrero | 25 | 26 |
| Marzo | 26 | 26 |
| Abril | 26 | 26 |
| Mayo | 26 | 26 |
| Junio | 26 | 27 |
| Julio | 27 | 27 |
| Agosto | 26 | 26 |
| Septiembre | 26 | 27 |
| Octubre | 27 | 26 |
| Noviembre | 25 | 25 |
| Diciembre | 27 | 27 |
| Total Año 2020 | 314 | 316 |

Nota: La tabla anterior refleja la produccion real de mesas de noche para el año 2020 y los datos fueron recogidos y analizados por el investigador.

Productividad

A continuación, se determinarán los indicadores actuales de productividad utilizados en la empresa tales como mano de obra u hora/ hombre.

Productividad de Mano de Obra

Este tipo de productividad indica la cantidad de obra realizada por un operario o una cuadrilla claramente definida.

Tabla 10

Productividad de Mano de Obra Año 2020

| Mes | Días Laborales | Produccion (Mesas de Noche) | N° de Operarios | Productividad M.O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 27 | 27 | 11 | 2,45 |
| Febrero | 25 | 26 | 11 | 2,36 |
| Marzo | 26 | 26 | 11 | 2,36 |
| Abril | 26 | 26 | 11 | 2,36 |
| Mayo | 26 | 26 | 10 | 2,60 |
| Junio | 26 | 27 | 10 | 2,70 |
| Julio | 27 | 27 | 10 | 2,70 |
| Agosto | 26 | 26 | 10 | 2,60 |
| Septiembre | 26 | 27 | 10 | 2,70 |
| Octubre | 27 | 26 | 10 | 2,60 |
| Noviembre | 25 | 25 | 10 | 2,50 |
| Diciembre | 27 | 26 | 9 | 2,88 |
| Promedio 2020 | 26 | 26,25 | 10,25 | 2,56 |

Nota: La figura anterior representa la productividad de Mano de Obra enfocada a las mesas de noche y es de elaboración propia.

Como se observa en la tabla anterior la productividad de mano de obra durante el año 2020 fue de 2.56 mesas/mes*operario. Del mismo modo, se puede evidenciar que los meses de menor productividad de mano de obra fueron Febrero, Marzo y Abril. En paralelo, el mes de mayor productividad fue Diciembre.

- Productividad M.O= Produccion N° Operarios= 26,25 mesas/mes10,25 Operarios/mes

- Productividad M.O= 2,56 mesas/mes * operario

Productividad de Horas/Hombre

Este tipo de productividad determina el número de horas trabajadas por los diferentes operarios en relación con los recursos utilizados.

Tabla 11

Productividad Horas/Hombre Año 2020

| Mes | Días Laborales | Horas por Dia | Horas por Mes | Produccion (Mesas) | Productividad HH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 27 | 8 | 216 | 27 | 0,12 |
| Febrero | 25 | 8 | 200 | 26 | 0,13 |
| Marzo | 26 | 8 | 208 | 26 | 0,12 |
| Abril | 26 | 8 | 208 | 26 | 0,12 |
| Mayo | 26 | 8 | 208 | 26 | 0,12 |
| Junio | 26 | 8 | 208 | 27 | 0,13 |
| Julio | 27 | 8 | 216 | 27 | 0,12 |
| Agosto | 26 | 8 | 208 | 26 | 0,12 |
| Septiembre | 26 | 8 | 208 | 27 | 0,13 |
| Octubre | 27 | 8 | 216 | 26 | 0,12 |
| Noviembre | 25 | 8 | 200 | 25 | 0,12 |
| Diciembre | 27 | 8 | 216 | 26 | 0,12 |
| Promedio 2020 | 26,1 | 8 | 209,3 | 26,2 | 0,12 |

Fuente: Elaboración propia.

Como se evidencia en la tabla previa, la productividad promedio de horas/hombre es de 0,125 mesas/HH, este índice no considera las interrupciones que se puedan generar dentro de la empresa como lo son la hora de almuerzo, tiempo de descanso y tiempo para cubrir necesidades personales. Por lo tanto, este índice de productividad está vinculado exclusivamente a una hora de trabajo ininterrumpido. La fórmula que se utiliza para hallar la productividad HH es:

- Productividad HH= Produccion Horas de MO= 26,2mesasmes209,3horasmes

- Productividad HH=0,125 mesas/HH

Eficiencia

Hace referencia a utilizar los medios disponibles racionalmente para llegar a una meta. Se relaciona con la capacidad de alcanzar una meta fijada anteriormente en el menor tiempo posible y con el uso mínimo de los recursos, lo que se traduce en una optimización.

Eficiencia Física

Este tipo de eficiencia se refiere a la correcta utilización de los recursos disponibles para obtener los resultados planteados.

Para calcular este tipo de eficiencia, se tiene en cuenta la cantidad de madera utilizada y la cantidad de la madera comprada para la fabricación de mesas de noche, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 12
 Eficiencia Física

| Mes | Produccion (Mesitas) | Cant. Madera Mesa (kg) | Cant. Madera utilizada (ton) | Cant. Madera comprada (ton) | Eficiencia Física |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Enero | 27 | 70 | 2,52 | 3,00 | 0,84 |
| Febrero | 26 | 70 | 2,25 | 2,60 | 0,87 |
| Marzo | 26 | 70 | 2,43 | 2,75 | 0,88 |
| Abril | 26 | 70 | 2,25 | 2,60 | 0,87 |
| Mayo | 26 | 70 | 2,52 | 3,10 | 0,81 |
| Junio | 27 | 70 | 2,43 | 2,95 | 0,82 |
| Julio | 27 | 70 | 2,34 | 2,70 | 0,87 |
| Agosto | 26 | 70 | 2,43 | 3,00 | 0,81 |
| Septiembre | 27 | 70 | 2,34 | 2,86 | 0,82 |
| Octubre | 26 | 70 | 2,52 | 2,90 | 0,87 |
| Noviembre | 25 | 70 | 2,43 | 3,00 | 0,81 |
| Diciembre | 26 | 70 | 2,25 | 2,80 | 0,80 |
| Promedio 2020 | 26,2 | 70 | 2,39 | 2,86 | 0,84 |

Fuente: Elaboración propia.

En tal sentido, la tabla refleja la eficiencia física de produccion para el año 2020 en donde se evidencia que la madera utilizada fue del 84%. Así pues, el mes con menor eficiencia física fue Diciembre con el 80%, por otra parte, el mes en donde hubo mayor eficiencia fue Marzo con 88% y se calcula con la siguiente formula.

- Eficiencia Fisica= Produccion Insumo requerido = 2,39 ton de madera utilizada2,86 ton de madera comprada

- Eficiencia Fisica= 0,84 =84%

Eficiencia Económica

La eficiencia económica se refiere a que los recursos se utilicen de manera óptima, alcanzándose la mayor produccion posible, en la siguiente tabla se obtiene la eficiencia económica mensual y anual con ayuda de los ingresos y egresos los cuales fueron facilitados por la empresa.

Tabla 13
 Margen Operacional Mesas de Noche Año 2020

Nota: La presente tabla representa los ingresos y egresos para el año 2020 enfocados en la fabricación de mesas de noche, teniendo en cuenta la produccion mensual e insumos utilizados. Dicha tabla es de elaboración propia.

Para calcular la eficiencia económica se utilizó la siguiente formula, la cual arrojo un valor de 1,69 durante el año 2020.

- Eficiencia Economica= IngresosEgresos= $ 100.500.000$ 59.449.332,6=1,69

Así pues, la eficiencia económica obtenida durante el año 2020 fue de 1,69, lo que significa que por cada $1,00 invertido en la fabricación de mesas de noche la empresa gano $0,69. Al mismo tiempo, se evidencio que el mes con menor eficiencia economía fue Marzo con 1,66. Por el contrario, el mes más eficiente económicamente hablando fue Enero con 1,73.

Tiempo

Cuello de Botella

El cuello de botella hace referencia a aquella fase de produccion que suele ser más lenta y/o costosa, y, por lo tanto, genera retrasos y tiempos de parada en el resto de procesos. En el cursograma actual se revelan las actividades, subáreas y el tiempo requerido para la fabricación de las mesas de noche.

Al respecto, podemos percibir de la anterior tabla que la actividad N°33 “Secado natural” en la subárea de Acabados, representa el cuello de botella del proceso de fabricación de mesas de noche, con un tiempo de 130 minutos. Del mismo modo, podemos apreciar que el tiempo de las actividades de transporte minimizado con una correcta distribución de planta. De aquí en adelante, para facilitar el análisis de los datos, los tiempos promedios serán redondeados a su entero más cercano.

Tiempo de Ciclo

El tiempo de ciclo se refiere a el tiempo en que se transforma la materia prima y pasa a ser producto terminado, así pues, en la tabla anterior se puede evidenciar que el tiempo de ciclo para la fabricación de mesas de noche es de 480 minutos por mesa.

Capacidad

Capacidad Real

Este tipo de capacidad se relaciona con la capacidad que tiene una unidad productiva para producir su máximo nivel, en el caso de MADERPACO vendría a ser la cantidad de productos terminados que logra actualmente, es decir, la produccion diaria promedio logrado para el año 2020. La fórmula empleada para calcular la capacidad real es la siguiente:

- Capacidad Real= Produccion mensual 2020 N° de dias efectivos mes= 26,226,1=1,00 mesas por dia

Por consiguiente, se puede estimar que para el año 2020 la empresa mantuvo una capacidad real de 1,00 mesas por día.

Utilización

Esta se refiere al porcentaje en que se utilizan los medios que se disponen para la fabricación de las mesas de noche, involucrando equipos, máquinas y herramientas. La utilización relaciona la capacidad real y la capacidad diseñada de la empresa. Así pues, basado en los cálculos anteriores podemos calcular la utilización con la siguiente formula:

- Utilizacion= Capacidad RealCapacidad Diseñada  x 100%= 1,00 mesas/dia3 mesas/dia x 100% = 33%

La utilización nos arrojó un índice del 33%, esto quiere decir que respecto a la capacidad diseñada que tiene la empresa y la produccion real, esta ha utilizado un 33% del 100% que dispone. Por tal motivo, se debe aprovechar el 67% restante con una óptima distribución en planta.

Capacidad Ociosa

Este tipo de capacidad representa aquella porción de maquinaria e insumos de la empresa que no está siendo utilizada adecuadamente en el proceso de produccion.

Capacidad Ociosa= Capacidad Diseñada-Capacidad RealCapacidad Diseñada x 100% = 3 mesas-1,00 mesas 3 mesas x 100%=67%

Con la capacidad ociosa obtenemos un resultado del 67%. Esto indica que la empresa no está utilizando adecuadamente el 67% de la capacidad teórica para la fabricación de mesas de noche.

Resumen de los Indicadores Actuales

Teniendo en cuenta los cálculos de productividad anteriormente mencionados para determinar la situación actual de la empresa MADERPACO, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los indicadores de productividad con el fin de comparar los índices actuales con los de las propuestas y así establecer la propuesta que más se adecue a las necesidades de la organización.

Tabla 14
 Resumen de Indicadores de Productividad

| Indicador | Resultado Actual |
| --- | --- |
| Actividades Productivas |  |
| Actividades Improductivas |  |
| Indicadores de Produccion |  |
| Produccion | 26 mesas/mes |
| Indicadores de Productividad |  |
| Productividad de Mano de Obra | 2,56 mesas/operario*mes |
| Productividad Hora/Hombre | 0,125 mesas/HH |
| Indicadores de Eficiencia |  |
| Eficiencia Física | 0,84 |
| Eficiencia Económica | 1,69 |
| Indicadores de Tiempo |  |
| Cuello de Botella | 130 min/operario*día |
| Tiempo de Ciclo | 480 min/mesa |
| Indicadores de Capacidad |  |
| Capacidad Real | 1,00 mesas/día |
| Capacidad Utilizada | 33% |
| Capacidad Ociosa | 67% |

Fuente: Elaboración propia.

Propuestas de Diseño de Planta

Las propuestas de Layout para la empresa MADERPACO se enfocaran en el producto que tiene mayor salida y el más solicitado por los clientes que en este caso es la mesa de noche tipo indie, además se buscara implementar los principios de distribución de Richard Muther reduciendo así los tiempos de espera y aumentando la capacidad de produccion gracias a una circulación de materiales fluida y sin cruces de actividades, ya que como podemos observar en el diagrama de recorrido actual existen 3 cruces que pueden generar cuellos de botella en esta línea de produccion.

Propuesta Layout 1

Figura 30
Propuesta de Redistribucion en Planta 1

Nota: La ilustración previa representa la primera propuesta de redistribución en planta y fue elaborada por el investigador.

En la presente propuesta podemos observar que se ha situado el área de ensamble en donde antes se ubicaba el área de lijado, esto se hizo con el objetivo de eliminar el cruce de actividades creando así procesos fluidos. Además de esto, se puede evidenciar que se incluye una nueva mesa en el área de ensamble ya que por información suministrada por la empresa se ha detectado un cuello de botella en esta zona lo que causa un incremento en el tiempo de ciclo.

Cursograma de la Propuesta Layout 1

Figura 31
 Cursograma Analitico Mesa de Noche 1

Fuente: Elaboración propia.

Lo anteriormente expuesto, permite identificar que hay una serie de mejoras para los procesos productivos implementando esta primera propuesta. La primera de estas mejoras es la reducción del tiempo de ciclo que pasa de 480 minutos a 392 minutos aproximando al entero más cercano, acortando así dicho tiempo en 88 minutos aproximadamente.

Así mismo, podemos determinar que otra mejoría de la presente propuesta es la reducción de las distancias recorridas por los operarios, ya que inicialmente se recorren 25,5 metros debido a que las áreas no se encuentran ubicadas adecuadamente. No obstante, por medio de esta propuesta la distancia recorrida se reduce en un 27% cumpliendo así, con uno de los principios de la distribución en planta denominado principio de mínima distancia recorrida.

Del mismo modo, se puede observar que las operaciones que representan mayor margen de mejoría son las de transporte, dado que las áreas se han distribuido de una manera armónica cumpliendo con el principio de circulación de materiales el cual garantiza la inexistencia de cruces de actividades asegurando la disminución del tiempo de ciclo del producto.

Igualmente, podemos establecer que otra de las ventajas de aplicar esta primera propuesta es la implementación de otra mesa para el área de ensamble permitiendo manejar de manera óptima los tiempos de los operarios dado que como se expone en la tabla de indicadores actuales, existe un índice de capacidad ociosa del 67%, que por medio de esta propuesta buscara ser disminuida.

El objetivo de esta propuesta es aumentar los indicadores de productividad por medio de la reducción de recorridos, lo que garantiza paralelamente, el crecimiento del índice de satisfacción de los operarios. También se buscará eliminar las operaciones que no generan valor al producto como pueden ser los reprocesos y las esperas prolongadas.

Evaluación de Propuesta 1 frente a Principios Layout

Tabla 15

Ponderación Propuesta 1

| Propuesta 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principio | Porcentaje de Importancia | Nivel de Cumplimiento | Ponderado | Descripción |
| Satisfacción y Seguridad | 0,2 | 4 | 0,8 | Aumenta la produccion diaria reduciendo significativamente los recorridos brindando así mayor comodidad para los operarios. |
| Integración en Conjunto | 0,15 | 4 | 0,6 | Incorpora cada factor que interviene en el proceso como maquinaria, operarios y recursos mejorando así el proceso productivo. |
| Mínima Distancia Recorrida | 0,15 | 4 | 0,6 | Se han cambiado de lugar el área de maquinado y lijado para brindar procesos armónicos que permitan una menor distancia recorrida. |
| Circulación o Flujo de Materiales | 0,25 | 5 | 1,25 | Debido a que se han distribuido las máquinas de manera secuencial, se lograron procesos fluidos y esto se traduce en mejor flujo de materiales. |
| Espacio Cubico | 0,15 | 4 | 0,6 | Gracias a la integración de tablas de herramientas en cada área se logró aprovechar las dimensiones de la empresa de la manera más adecuada. |
| Flexibilidad | 0,1 | 4 | 0,4 | Este apartado es el fuerte de la organización ya que cuenta con iluminación, electricidad y ventilación en todas las áreas. |
| Total Porcentaje de Importancia | 1 | Total Ponderado | 4,25 | Con la propuesta número 1 pasamos de tener un ponderado de 2,5 a 4,25 |

Fuente: Elaboración propia.

Propuesta Layout 2

Figura 32 
Propuesta de Redistribucion en Planta 2

Nota: La presente ilustración evidencia la segunda propuesta de redistribución en planta y es de elaboración propia.

En la propuesta número 2 podemos observar que se han cambiado las áreas que intervienen en el proceso de produccion tales como maquinado, lijado, ensamble y desperdicio con el fin de establecer fluidez entre las operaciones. Gracias a que la empresa cumple con el principio de distribución en planta denominado flexibilidad, los cambios pueden ser generados representando menos costes o inconvenientes.

Cursograma de la Propuesta Layout 2

Figura 33 
Cursograma Analitico Mesa de Noche 2

Fuente: Elaboración propia.

A partir del cursograma anterior, se pude determinar que el tiempo de ciclo para la línea de produccion de la mesa noche paso de 8 a 6,3 horas, reduciendo así 1,7 horas lo que equivale a minutos. Esto favorece al índice de eficiencia ya que reduce el tiempo de ciclo y a su vez aumenta los índices de productividad.

Una de las ventajas que sobresale al aplicar esta propuesta es la reducción de los recorridos por parte de los operarios, puesto que, la distancia recorrida en el plano actual es de 25,5 metros comparado con los 2,5 metros de la presente propuesta, lo que representa una disminución en los recorridos del 90% aproximadamente, lo que conlleva a un aumento considerable en los índices de productividad como veremos más adelante.

De igual modo, podemos evidenciar que el área que representa mayor margen de mejora es la de lijado, dado que, con la implementación de una segunda lijadora de banda la cual se tenía almacenada por falta espacio, las actividades involucradas en esta zona se ejecutaran más eficientemente. Otra de las áreas que presenta progreso es la de ensamble ya que pasamos de tener 2 mesas de ensamble a 3 y esto elimina el cuello de botella que actualmente se viene presentando en esta zona, puesto que, como se evidencia en los indicadores de productividad la actividad que más genera cuellos de botella se presenta en esta área en la actividad de secado al natural.

El objetivo de la propuesta número 2 es optimizar los procesos productivos para la línea de produccion de mesas de noche, disminuyendo significativamente los recorridos de los operarios, ubicando las áreas de manera óptima para garantizar procesos fluidos y aumentando el área de las zonas dando posibilidad de implementar nueva maquinaria reduciendo así el tiempo de ciclo de las piezas.

Evaluación de Propuesta 2 frente a Principios Layout

Tabla 16

Ponderación Propuesta 2

| Propuesta 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Principio | Porcentaje de Importancia | Nivel de Cumplimiento | Ponderado | Descripción |
| Satisfacción y Seguridad | 0,2 | 4 | 0,8 | Aumenta la produccion diaria reduciendo significativamente los recorridos brindando así mayor comodidad para los operarios. |
| Integración en Conjunto | 0,15 | 4 | 0,6 | Incorpora cada factor que interviene en el proceso como maquinaria, operarios y recursos mejorando así el proceso productivo. |
| Mínima Distancia Recorrida | 0,15 | 4 | 0,6 | Se han cambiado de lugar el área de maquinado y lijado para brindar procesos armónicos que permitan una menor distancia recorrida. |
| Circulación o Flujo de Materiales | 0,25 | 5 | 1,25 | Debido a que se han distribuido las máquinas de manera secuencial, se lograron procesos fluidos y esto se traduce en mejor flujo de materiales. |
| Espacio Cubico | 0,15 | 5 | 0,75 | Gracias a la reubicación del área de desperdicio se consiguió una mejora en este apartado, aprovechando así las dimensiones de la empresa. |
| Flexibilidad | 0,1 | 4 | 0,4 | Este apartado es el fuerte de la organización ya que cuenta con iluminación, electricidad y ventilación en todas las áreas. |
| Total Porcentaje de Importancia | 1 | Total Ponderado | 4,4 | Con la propuesta numero 2 pasamos de tener un ponderado de 2,5 a 4,4 |

Nota:  La tabla anterior evalúa los principios de distribución para la propuesta 2 y es de elaboración propia.

Comparación de las Propuestas a Partir de los Principios Layout

Para realizar la evaluación de las propuestas se tuvieron en cuenta los principios de distribución de Richard Muther, teniendo en cuenta el porcentaje de importancia y el nivel de cumplimiento dado por el investigador.  La siguiente tabla se resumen las calificaciones de ambas propuestas para un mejor análisis y posteriormente su selección.

Tabla 17

Criterios de Evaluación para las Propuestas

Fuente: Elaboración Propia

Según la tabla previa en ambas propueste se obtienen beneficios en cuanto al cumplimiento de los principios de distribución en planta elevando el ponderado 1,75 en el caso de la propuesta 1 y 1,9 para la propuesta 2, siendo esta la opción más

factible por el momento.

Sin embargo, debemos tener en cuenta los índices de productividad que se exponen a continuación, el costo de la inversión para implementar dichas propuestas y finalmente, el índice de recuperación de la inversión para seleccionar la propuesta que cubra las necesidades y requerimientos de la organización.

Índices de Productividad de las Propuestas

Tabla 18
 Comparación de Índices de Productividad

| Indicador | Resultado Actual | Propuesta 1 | Propuesta 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades Productivas | 69% | 82% | 78% |
| Actividades Improductivas | 31% | 18% | 22% |
| Indicadores de Produccion |  |  |  |
| Produccion | 26 mesas/mes | 31,72 mesas/mes | 33,28 mesas/mes |
| Indicadores de Productividad |  |  |  |
| Productividad de Mano de Obra | 2,56 mesas/operario*mes | 3,14 mesas/operario*mes | 3,24 mesas/operario*mes |
| Productividad Hora/Hombre | 0,125 mesas/HH | 0,154 mesas/HH | 0,158 mesas/HH |
| Indicadores de Eficiencia |  |  |  |
| Eficiencia Física | 0,84 | 0,87 | 0,90 |
| Eficiencia Económica | 1,69 | 1,82 | 1,84 |
| Indicadores de Tiempo |  |  |  |
| Cuello de Botella | 130 min/operario*día | 65 min/operario*día | 65 min/operario*día |
| Tiempo de Ciclo | 480 min/mesa | 391,6 min/mesa | 375,5 min/mesa |
| Indicadores de Capacidad |  |  |  |
| Capacidad Real | 1,00 mesas/día | 1,22 mesas/día | 1,28 mesas/día |
| Capacidad Utilizada | 33% | 40,6% | 42,6% |
| Capacidad Ociosa | 67% | 59,4% | 57,4% |

Fuente: Elaboración propia.

De la tabla anterior podemos concluir que cualquiera de las dos propuestas eleva el grado de productividad con el que se cuenta actualmente, además de esto, incrementan las actividades productivas a un 82% y 78% con la propuesta 1 y 2 respectivamente, esto se debe a la disminución de tiempos en actividades improductivas tales como transporte, demora o almacenaje.

De igual manera, se elevarían las utilidades de la organización dado que se pasó de fabricar 2,56 mesas/operario*mes a 3,14 mesas/operario*mes y 3,24 mesas/operario*mes con las propuestas 1 y 2 respectivamente, esto supone un incremento mensual de 6 y 7 mesas de noche aproximadamente.

De manera similar, se redujeron los tiempos en el cuello de botella ya que originalmente se contaba con una operación que demoraba 130 min/operario*día y se redujo al 50% en ambas propuestas por medio de la inclusión de una mesa de trabajo adicional para el área de ensamble enfocada en el secado de las piezas. Dicha mesa adicional, contara con tres pistolas de calor ubicadas a una distancia moderada, evitando así, que se queme o agriete el producto.

Así mismo, se puede observar que otra de las ventajas que existe con la implementación de las propuestas es la reducción del tiempo de ciclo, debido a que pasamos de tener un tiempo de ciclo de 480 min/mesa a 391,6 min/mesa y 375,5 min/mesa respectivamente.

Por último, se evidencia que la capacidad utilizada aumenta 7,6% y 9,6% respectivamente con las propuestas 1 y 2. Esto se debe a que en ambas propuestas se disponen de procesos fluidos que evitan cruce de actividades y facilita la movilización de los operarios a la siguiente actividad, disminuyendo de igual manera los recorridos hechos por los colaboradores en el proceso productivo.

Inversión Económica para la Implementación de las Propuestas

En este apartado se presentan los costos en los que incurre la implementación de cada propuesta de distribución en planta teniendo en cuenta maquinaria, operarios, capacitaciones. modificaciones estructurales y nuevas adquisiciones.

Inversión Económica de la Propuesta 1

Tabla 19

Inversión de Mejora 1

| N° | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pistolas de Calor | 3 | $ 320.000 | $ 960.000 |
| 2 | Mesa de Ensamble | 1 | $ 600.000 | $ 600.000 |
| 3 | Video Beam | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 |
| 4 | Desplazamiento de Maquinaria | 10 | $ 30.000 | $ 300.000 |
| 5 | Capacitación Técnica | 2 | $ 150.000 | $ 300.000 |
| 6 | Break | 13 | $ 5.000 | $ 65.000 |
|  |  | Total Inversión Propuesta 1 |  | $ 2.625.000 |

Fuente: Elaboración Propia

Según la tabla anterior, podemos identificar que la mayor inversión económica se encuentra en la adquisición de 3 pistolas de calor, seguido de la compra de 1 mesa de ensamble con valor de $ 600,000. En tercer lugar, se posiciona la obtención de un video beam con el cual se hará la capacitación del manejo de las pistolas de calor y se usará como una herramienta de apoyo para futuras conferencias. Luego de esto, se identifican inversiones con el mismo costo total de $ 300,000 las cuales son la adecuación de áreas y la capacitación, el ítem 4 se realizará en 2 días y se contará con 5 operarios para cada día con el fin de optimizar la ubicación de las máquinas, así mismo, la capacitación técnica se desarrollará en 2 días y tendrá una duración de 2,5 horas cada una.

Inversión Económica de la Propuesta 2

Tabla 20

Inversión de Mejora 2

| N° | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demolición Muro | 1 | $ 2.500.000 | $ 2.500.000 |
| 2 | Pistolas de Calor | 3 | $ 320.000 | $ 960.000 |
| 3 | Mesa de Ensamble | 1 | $ 600.000 | $ 600.000 |
| 4 | Video Beam | 1 | $ 400.000 | $ 400.000 |
| 5 | Desplazamiento de Maquinaria | 10 | $ 30.000 | $ 300.000 |
| 6 | Capacitación Técnica | 2 | $ 150.000 | $ 300.000 |
| 7 | Mantenimiento Lijadora | 1 | $ 250.000 | $ 250.000 |
| 8 | Break | 13 | $ 5.000 | $ 65.000 |
|  |  | Total Inversión Propuesta 2 |  | $ 5.375.000 |

Fuente: Elaboración propia.

Esta propuesta contiene los costos de la propuesta 1, sin embargo, se le añaden otros como la demolición del muro que representa en esta ocasión la mayor inversión con un costo dado por el arquitecto de confianza de $ 2’500,000, en segundo lugar, se presenta una inversión de $2´200,000 que equivale al costo de una lijadora de banda, aunque esta no se incluye en el total de la inversión ya que se tiene almacenada dentro de la empresa, pero no se le da uso debido a la falta de espacio y mantenimiento. Dicho mantenimiento tiene un costo de $ 250,000 que consta de engrase, cambio de escobillas y tornillería. En conclusión, podemos observar que entre la propuesta 1 y 2 existe una diferencia en cuanto a inversión de $ 2’750,000, siendo la propuesta 2 la más costosa de implementar.

Análisis Costo Beneficio

Según lo desarrollado en la presente investigación se determinaron los costos totales de las propuestas de mejora con el fin de establecer el índice de recuperación para cada una y para esto es necesario calcular los ingresos promedio de cada propuesta.

Ingresos Promedio

Para poder calcular los ingresos promedio que se obtendrán con las propuestas 1 y 2, se tomaron los precios expuestos en la tabla de eficiencia económica junto con el aumento de produccion que se observa en la tabla de indicadores de productividad. Enseguida se evidencian los ingresos mensuales que se producirán.

Tabla 21

Ingresos Promedio de las Propuestas

| N° | Descripción | Propuesta 1 | Propuesta 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produccion Mesas por mes | 32 | 33 |
| 2 | Precio Promedio por mesa | $ 319.166 | $ 319.166 |
|  | Ingreso Promedio Mensual | $ 10.213.312 | $ 10.532.478 |

Fuente: Elaboración Propia.

Según lo observado en la tabla previa gracias a la propuesta 1 se tiene un ingreso promedio de $ 10´213,312 y con la propuesta 2 se obtienen $ 319,166 adicionales mensualmente, de igual forma se determinó un precio histórico de mesas de noche para el año 2020 de $319,166.

Costos Promedio

Según datos suministrados por la empresa, la línea de produccion de mesas de noche posee un porcentaje de costos del 65% por mesa esto indica que equivale a $ 207,500 el costo de produccion por pieza. Enseguida se presentará el nuevo costo de produccion promedio para cada una de las propuestas de mejora.

Tabla 22

Costos Promedio con Mejoras

| N° | Descripción | Propuesta 1 | Propuesta 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Produccion Mesas por mes | 32 | 33 |
| 2 | Nuevo Costo Promedio por Mesa | $ 207.500 | $ 207.500 |
|  | Costo Promedio Mensual | $ 6.640.000 | $ 6.847.500 |

Fuente: Elaboración Propia.

En definitiva, podemos observar que la propuesta 1 produce un egreso mensual de $ 6´640,000, por otro lado, la propuesta 2 genera un egreso mensual de $ 6´847,000 teniendo en cuenta en ambos casos que el nuevo costo promedio por mesa es de $ 207,000.

Evaluación Económica y Financiera

Para la realización de este apartado se recurre a la elaboración del flujo de caja para determinar los ingresos y egresos en los que se incurrirá con las propuestas de mejora, esto con el fin de realizar posteriormente el análisis costo-beneficio de las inversiones propuestas. A continuación, se presenta el cashflow para los 6 meses de aplicadas las mejoras. Para facilitar la comprensión del flujo de caja se le ha asignado el color rojo a la propuesta 1 y el negro a la propuesta 2

Tabla 23

Flujo de Caja de las Propuestas

| Ítem | Mes 0 | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta de Distribución 1 |  |  |  |  |  |  |
| Total de Ingresos 1 |  | 10213312 | 10213312 | 10213312 | 10213312 | 10213312 |
| N° de Unidades Vendidas 1 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Total de Egresos 1 |  | 6640000 | 6640000 | 6640000 | 6640000 | 6640000 |
| Inversión Total 1 | 2625000 |
| Flujo Neto 1 | 2625000 | 3573312 | 3573312 | 3573312 | 3573312 | 3573312 |
| Propuesta de Distribución 2 |  |  |  |  |  |  |
| Total de Ingresos 2 |  | 10532478 | 10532478 | 10532478 | 10532478 | 10532478 |
| N° de Unidades Vendidas 2 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Total de Egresos 2 |  | 6847500 | 6847500 | 6847500 | 6847500 | 6847500 |
| Inversión Total 2 | 5375000 |
| Flujo Neto 2 | 5375000 | 3684978 | 3684978 | 3684978 | 3684978 | 3684978 |

Fuente: Elaboración Propia.

De acuerdo con la anterior tabla la propuesta 1 presenta un ingreso mensual de $ 10´213,312 con 32 mesas de noche vendidas y un egreso de $ 6´640,000 se obtiene un flujo neto de $ 3´573,312. Así pues, se puede observar que la inversión para la implementación de esta propuesta está muy por debajo del total de los ingresos mensuales conseguidos con esta primera mejora. De igual manera, se puede evidenciar que desde el primer mes la inversión se ve totalmente recuperada.

Por otra parte, la inversión para la segunda propuesta puesto que es casi el doble que la primera se ve recuperada durante el segundo mes. A continuación, se presenta la fórmula de índice de recuperación para apreciar exactamente los días en que se recuperan las inversiones.

Cálculo del Índice de Recuperación

Este indicador nos permitirá medir el tiempo en el que se recuperará el total de la inversión de forma precisa.

Indice de Recuperacion 1= Inversion TotalFlujo Neto= $ 2´625,000$ 3'573,312=0.73

Indice de Recuperacion 1= 0.73 x 30diasmes=21.9 ≈22 dias

Indice de Recuperacion 2= Inversion TotalFlujo Neto= $ 5´375,000$ 3'684,978=1.45

Indice de Recuperacion 2=1.45 x 30diasmes=43.5 dias

Como se puede apreciar en los cálculos anteriores, la recuperación de la inversión para la mejora 1 es de 22 días, mientras que para la mejora 2, dado que la inversión es casi del doble el índice de recuperación aumenta a 43 días aproximadamente.

Beneficio/Costo

Para hallar el análisis beneficio/costo se tendrá en cuenta el ingreso mensual, egreso e inversión que se calculó en cada propuesta. A continuación, se expone el cálculo beneficio/costo para posteriormente hallar la propuesta más conveniente para la organización.

BeneficioCosto= IngresosEgresos+Inversion

Tabla 24

Comparación de Propuestas en cuanto a Beneficio/Costo

| Beneficio / Costo Propuesta 1 | 1.40 |
| --- | --- |
| Beneficio/ Costo Propuesta 2 | 1.10 |

Fuente: Elaboración propia.

De tal forma, el análisis beneficio/costo de la segunda propuesta arroja un índice de 1.10 lo que indica que si se invierte 1 peso en la implementación de la propuesta se recibirá una ganancia de 0.10. Esta propuesta se ve mermada por su gran costo dado que representa casi el doble del costo de inversión de la primera mejora

Selección de la Propuesta

Para realizar la selección de la propuesta más adecuada, se tomó en cuenta principalmente el diagrama de recorrido el cual redujo el tiempo de ciclo de 480 minutos a 391.6 minutos con la propuesta número 1, la cual se consideró la más conveniente para cubrir las necesidades de la organización.

Así mismo, esta propuesta reduce los recorridos del operario ya que como se evidencia en el cursograma el operario disminuyo su trayecto 21 metros en el proceso de fabricación de mesas de noche. De igual forma, se tuvo presente la evaluación de los principios de Distribución en planta ya que actualmente se cuenta con un ponderado de 2.5, el cual es considerado bajo. Sin embargo, aplicando la propuesta número 1 se consigue un ponderado de 4.25 optimizando así cada uno de los 7 principios Layout. Por último, se consideraron los índices de productividad en donde actualmente se fabricaban 26 mesas/mes y por medio de la implementación de esta propuesta se logró la elaboración de 32 mesas/mes elevando así las utilidades de la empresa.

Tabla 25 
Comparación de Ventajas de las Propuestas

| Item | Propuesta 1 | Propuesta 2 | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponderación de principios Layout | 4,25 | 4,4 | Como resultado de la evaluación de los principios de distribución en planta se obtienen ponderados similares dado que se adecuo las zonas de trabajo para reducir los recorridos de los operarios, crear procesos fluidos y sin cruces de actividades, aprovechando el espacio disponible y garantizando la seguridad de los operarios. |
| Tiempo de Ciclo (minutos) | 391,6 | 376,6 | En cuanto al periodo de elaboración de las piezas se evidencia una diferencia de 15 minutos, siendo la propuesta 2 la que menos tiempo requiere. |
| Distancia Recorrida (metros) | 5,6 | 2,6 | De igual manera, la propuesta 2 lleva la ventaja en este apartado ya que presenta una distancia de recorrido de casi la mitad respecto a la propuesta 1 debido a la fluidez que cuenta en los procesos productivos. |
| Productividad | 3,14 mesas/operario*mes | 3,24 mesas/operario*mes | Otro rasgo de la propuesta 2 es que presenta un mayor índice de productividad de mano de obra, pero no es muy relevante ya que la diferencia tan solo es de 0,1 mesas/operario*mes |
| Inversion | $ 2.625.000 | $ 5.375.000 | Este apartado es de los más importantes ya que sugiere que para implementar la propuesta 2 se necesita una inversión de más del doble de lo que requiere la implementación de la propuesta 1 |
| Beneficio | 1,4 | 1,1 | En cuanto al beneficio que brindan las propuestas se observa que la propuesta 1 otorga mayor margen de beneficio y esto se debe a que la propuesta 2 representa más del doble de capital para su inversión. |
| Herramientas Lean | 5´s y TPM | 5´s y TPM | Con respecto a las herramientas Lean Manufacturing, se sugiere a ambas propuestas de distribución acompañarlas con 5´s y TPM debido a que por medio del diagnóstico de la situación actual de la empresa se determinó que son las más idóneas y las que cubren la mayoría de las problemáticas que aqueja a la organización. |

Fuente: Elaboración propia

Espacios de Trabajo

Para elaborar el rediseño de planta se tuvieron en cuenta aspectos como flujo secuencial, distancias recorridas, tiempos de ciclo e indicadores de productividad. De igual manera, se consideró el área requerida para cada puesto de trabajo empleando el método Guerchet, que asimismo confirmara la posibilidad del cambio de ubicación de las áreas productivas.

Para la aplicación de esta etapa se debe calcular la superficie total del área mediante la suma de las tres superficies parciales las cuales son: superficie estática, superficie de gravitación y superficie de evolución.

Método Guerchet

- Superficie Estática:  Superficie que ocupa el mobiliario, maquinaria y equipo.

- Superficie de Gravitación:  Superficie empleada por los operarios que laboran.

Sg=Ses*n

- Superficie de Evolución: Es la que se reserva entre los puestos de trabajo para la movilidad del personal, maquinaria y producto terminado.

Sev=Ses+Sg*K

Donde:

N = Lados operativos de la maquina

K = Coeficiente según la actividad productiva (0,5)

Para hallar la superficie necesaria utilizada por maquinas equipos operarios y producto terminado se utilizó el método Guerchet en la empresa MADERPACO con el fin de determinar el área por sección. A continuación, se presenta la tabla aplicando el método Guerchet para cada área productiva.

Tabla 26

Aplicación del Método Guerchet en el Área de Maquinado y Lijado

| Área de Maquinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maquinas | n (Cantidad) | N (Numero de lados) | Largo (m) | Ancho (m) | Ses (m^2) | Sg (m^2) | Altura | Sev (m^2) | Total (m^2) |
| Elementos Móviles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario | 1 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |
| Elementos Fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cepilladora | 2 | 1 | 1,5 | 0,9 | 1,35 | 1,35 | 0,9 | 1,35 | 8,1 |
| Sierra Circular | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 1,2 | 4,5 | 13,5 |
| Torno | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 0,8 | 2,4 |
| Cizalla | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 6 | 0,9 | 4,5 | 13,5 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,5 |
| Los 37,5 m^2 requeridos por el método de Guerchet puede ser distribuida a la nueva ubicación la cual dispone de 42 m^2 en total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Área de Lijado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquinas | n (Cantidad) | N (Numero de lados) | Largo (m) | Ancho (m) | Ses (m^2) | Sg (m^2) | Altura | Sev (m^2) | Total (m^2) |
| Elementos Móviles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario | 1 |  |  |  |  |  | 1,72 |  |  |
| Elementos Fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingleteadora | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 6 | 0,9 | 4,5 | 13,5 |
| Barreno | 1 | 1 | 3 | 1,25 | 3,75 | 3,75 | 1,2 | 3,75 | 11,25 |
| Lijadora de Banda | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,75 |
| Los 36,75 m^2 requeridos por el método de Guerchet puede ser distribuida a la nueva ubicación la cual dispone de 45 m^2 en total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 27

Aplicación del Método Guerchet en el Área de Ensamble y en el Almacén de Insumos

| Área de Ensamble |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maquinas | n (Cantidad) | N (Numero de lados) | Largo (m) | Ancho (m) | Ses (m^2) | Sg (m^2) | Altura | Sev (m^2) | Total (m^2) |
| Elementos Móviles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario | 1 |  |  |  |  |  | 1,7 |  |  |
| Elementos Fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesa de Trabajo | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0,9 | 5 | 45 |
| Organizador de herramientas | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1,5 | 3 | 1,8 | 2,25 | 6,75 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,75 |
| Los 51,75 m^2 requeridos por el método de Guerchet puede ser distribuida a la nueva ubicación la cual dispone de 72 m^2 en total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacén de Insumos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maquinas | n (Cantidad) | N (Numero de lados) | Largo (m) | Ancho (m) | Ses (m^2) | Sg (m^2) | Altura | Sev (m^2) | Total (m^2) |
| Elementos Móviles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operario | 1 |  |  |  |  |  | 1,73 |  |  |
| Elementos Fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escritorio | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1,2 | 3 | 9 |
| Estantería | 2 | 1 | 2 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 9,6 |
| Armario | 2 | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 10,8 |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,4 |
| Los 29,4 m^2 requeridos por el método de Guerchet puede ser distribuida a la nueva ubicación la cual dispone de 31 m^2 en total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la aplicación del método de Guerchet se puede evidenciar que la propuesta a implementar permite la adecuación de las áreas de trabajo teniendo en cuenta la separación de los elementos y permitiendo así la movilidad suficiente para que los trabajadores puedan ejecutar su labor con libertad y seguridad.

En las tablas 26 y 27 no se han tomado en cuenta los espacios sociales como: servicios higiénicos, vestidores, estacionamiento o comedor ya que no poseen maquinaria o equipos que permitan calcular la superficie de evolución. A continuación, se observan las superficies que abarcan dichas zonas.

Tabla 28

Aplicación de Método de Guerchet en Zonas Comunes

| Lugar | Cantidad | Largo (m) | Ancho (m) | Total (m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicios Higiénicos | 2 | 2 | 1,5 | 6 |
| Vestidores | 1 | 4 | 3 | 12 |
| Comedor | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Estacionamiento | 1 | 10 | 3 | 30 |
| Total |  |  |  | 52 |

Fuente: Elaboración Propia.

Así pues, se expone que el área necesaria que requiere la implementación de la propuesta de mejora es de la suma de las áreas productivas y de los espacios comunes.

Tabla 29

Áreas obtenidas Bajo el Método Guerchet

| Lugar | Área (m2) |
| --- | --- |
| Área de Maquinado | 37,5 |
| Área de Lijado | 36,75 |
| Área de Ensamble | 51,75 |
| Almacen de Insumos | 29,4 |
| Zonas comunes | 52 |
| Total | 207,4 |

Fuente: Elaboración propia.

Propuesta de Implementación de la Metodologia5´s

Teniendo presente que la empresa necesita optimizar sus procesos productivos se propone esta metodología en la que se incluyen las soluciones para las problemáticas presentadas a lo largo del estudio y adicionalmente aportar al progreso general de la organización permitiendo reducir o eliminar malas prácticas, recorridos innecesarios y mala distribución del lugar de trabajo. Dicha metodología se desarrollará en 3 fases las cuales son: fase preliminar, fase de ejecución y fase de seguimiento y mejora.

Fase 1: Preliminar

Etapa 1: Compromiso de la Gerencia

En cualquier proyecto es indispensable contar con el apoyo de la gerencia y directivos, ya que sin la cooperación de estos miembros por más efectiva que esta herramienta pueda ser no podrá ser desarrollada. De igual manera, dichos integrantes deberán involucrarse con la implementación y brindar motivación a los colaboradores de la empresa, este compromiso se puede ver reflejado a través de reuniones con el comité 5´s las cuales contarán con actas de reunión, toma de asistencia y planes de acción.

Etapa 2: Conformación del Comité 5´s

En esta etapa es fundamental que la gerencia encabece el comité, esta debe dirigir y escoger a los miembros del equipo y asignarles funciones con el fin de lograr un compromiso total. El presente comité tiene como función prever los recursos económicos y humanos que van a ser necesarios además de diseñar y coordinar las diferentes fases del proyecto. A continuación, se expone el organigrama de los integrantes de dicho comité.

Figura 34

Conformacion Comite 5´s

Fuente: Elaboración propia.

Etapa 3: Programación de Actividades

La programación de actividades debe ser realizada y comunicada por el comité 5´s , esta debe ser ubicada en zonas visibles para su debido seguimiento. El diseño y ejecución del plan debe ser cumplida en las áreas productivas. A continuación, se expone el cronograma de actividades definiendo plazos, responsables y el tiempo en el que se planea llevar a cabo las actividades estipuladas.

Figura 35
 Cronograma de Actividades para la Implementacion de 5´s

| Actividades | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recopilación de información sobre 5´s |  |  |  |  | Gerencia |
| Análisis de la Información |  |  |  |  | Supervisor de Produccion |
| Delimitar las áreas que generan exceso de residuos |  |  |  |  | Supervisor de Produccion |
| Delimitar las áreas en desorden |  |  |  |  | Supervisor de Produccion |
| Revisión de cada área a través de fotografías |  |  |  |  | Jefe de Produccion |
| Reunión y Auditoria de 5´s |  |  |  |  | Jefe de Produccion |
| Realización manual 5´s para trabajadores |  |  |  |  | Jefe de Produccion |
| Capacitación a trabajadores |  |  |  |  | Jefe de Produccion |
| Realización de limpieza y estandarización |  |  |  |  | Operarios de Produccion |
| Revisión del área de trabajo |  |  |  |  | Jefe de Produccion |
| Implementación del Proyecto |  |  |  |  | Gerencia |

Fuente: Elaboración Propia.

Etapa 4: Comunicado Oficial de Implementación 5´s

A través de reuniones y charlas técnicas con los operarios se da a conocer a las áreas de produccion las cuales son maquinado, lijado y ensamble la implementación de esta herramienta. Así mismo se les informara las evaluaciones a las que serán sometidos con el fin de encontrar puestos de trabajo más limpios y organizados. Dichas evaluaciones serán aplicadas por el comité de 5´s y estarán compuestas por datos cuantitativos con el objetivo de generar reconocimientos mensuales al trabajador.

Etapa 5: Capacitación y Entrenamiento a todo el Personal sobre 5´s

Por medio de un experto de la metodología 5´s se capacitará en primera medida a los miembros que integran el comité 5´s, seguidamente el comité replicara el conocimiento adquirido a los integrantes de la empresa para lograr así el compromiso de la organización.

Figura 36 
Cronograma de Capacitaciones de la Herramienta 5´s

| Comité y Trabajadores | Lugar: | Sala de reuniones MADERPACO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Materiales a Utilizar: | Computador, proyector y esferos |  |  |
|  | Expositor: | Experto |  |  |
|  | Tema | Inicio | Fin | Duración |
|  | ¿Qué son las 5´s? | 8:00 a. m. | 10:00 a. m. | 2 horas |
|  | Objetivos de las 5´s |  |  |  |
|  | Beneficios de las 5´s |  |  |  |
| Comité 5´s | Como administrar un programa 5´s | 10:00 a. m. | 12:00 p. m. | 2 horas |
|  | Sensibilización y difusión |  |  |  |
|  | Auditorías Internas |  |  |  |
|  | Acciones Correctivas |  |  |  |
|  | Implementación |  |  |  |
| Trabajadores | Metodología de Implementación | 8:00 a. m. | 10:00 a. m. | 2 horas (Segundo Dia) |
|  | 1S: Seiri |  |  |  |
|  | 2S: Seiton |  |  |  |
|  | 3S: Seiso |  |  |  |
|  | 4S: Seiketsu |  |  |  |
|  | 5S: Shitsuke |  |  |  |

Fuente: Elaboración Propia.

Fase 2: Ejecución

En esta fase el comité 5´s deberá realizar una auditoría interna con el fin de evaluar el estado inicial de la empresa. Para ello debe de hacer uso del registro fotográfico para un diagnóstico más acertado.

Etapa 1: Implementación de la 1era S (Seiri: Eliminar)

Para la implementación de esta primera S se deben separar maquinaria, objetos o artículos innecesarios de los que si se utilizan, del mismo modo, se deben dejar los elementos que si se utilizan en los puestos de trabajo e inspeccionar constantemente las zonas productivas para eliminar los artículos innecesarios. A continuación, se expone la herramienta de tarjetas rojas con el fin de identificar los elementos innecesarios.

Figura 37

Modelo de Tarjeta Toja

| Tarjeta Roja 5´S | Resumen de Tarjeta Roja |
| --- | --- |

Fuente: Tomado de (Socconi, 2015).

Luego de enseñarles el modelo de tarjeta roja a los operarios se les preguntara sobre las decisiones que se tomaron en cuanto a la disposicion de herramientas, maquinaria y articulos distinguidos con esta tarjeta con el fin de que opinen al respecto e indagar si tienen otra posible solucion. A continuacion se presenta un formato para enlistar los elementos necesarios en el area productiva.

Tabla 30

Formato de Objetos Necesarios

| Elementos o Equipos Necesarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Articulo | Descripción | Cantidad | Ubicación Recomendada |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Fuente: Elaboracion Propia.

Etapa 2: Implementacion de la 2da S (Seiton: Orden)

En esta etapa el comité de 5´s deberá realizar algunas actividades como identificar los elementos necesarios, señalizar las áreas para las actividades, colocar los elementos en su lugar designado y verificar que exista un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar.

Etapa 3: Implementación de la 3ra S (Seiso: Limpieza)

Esta tercera etapa se basa en la limpieza de las áreas de produccion, para su ejecución hay que realizar una gran limpieza en toda la planta, y dicha actividad hay que efectuarla constantemente.

Etapa 4: Implementación de la 4ta S (Seiketsu: Estandarizar)

Al cumplir satisfactoriamente con las 3 etapas previas, se implementarán tableros informativos a la vista de todos para recordar los estándares de orden y limpieza, también se contará con pizarrones y documentos estableciendo horarios, reglas y responsabilidades para cada área.

Figura 38

Mesa de Noche en Software Inventor

Fuente: Elaboración Propia.

Para estandarizar buenas prácticas en el proceso de fabricación de mesas de noche se propone la capacitación de directivos en el software inventor, el cual permite desde el diseño ubicar los materiales y visualizar el acabado reduciendo así el tiempo de los operarios en el proceso de ensamble.

Etapa 5: Implementación de la 5ta S (Shitsuke: Disciplina)

El obstáculo más importante que se presenta para la implementación de la 5ta S es la resistencia al cambio, es por esto que se proponen charlas en conjunto con el fin de incrementar la participación y por lo tanto el compromiso de todo el personal. Dichas charlas tienen el objetivo de establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos, promover el pensamiento de que todo puede hacerse mejor y hacer visibles los resultados de la metodología 5´s.

Fase 3: Seguimiento y Mejora

Etapa 1: Creación de un Plan de Control y Seguimiento

En esta etapa el comité 5´s define su plan de control y seguimiento para cada puesto de trabajo con el objetivo de dar cumplimiento estricto de las 5´s. De esta forma, se podrá medir el avance que está teniendo la empresa en cuanto la herramienta Lean.

Etapa 2: Elaboración de Evaluaciones

Consiste en evaluar de forma semanal, quincenal o mensual los puestos de trabajo y finalmente exponer los resultados en lugares visibles con el fin de concientizar permanentemente a los trabajadores y recordarles la cultura de orden y limpieza que se debe aplicar. Dichos resultados deben ser publicados por el comité 5´s y son los encargados de motivar o reflexionar según la situación.

Etapa 3: Elaboración del Plan de Acción de Mejora

El comité de 5´s en apoyo con la gerencia deberán estipular acciones de mejora a corto, mediano y largo plazo basados en los resultados de las evaluaciones, con el objetivo de no volver a reincidir en las mismas falencias y mejorar para futuras auditorias. De esta forma se ira desarrollando una cultura de orden y aseo que junto a la propuesta de distribución en planta traerá beneficios a la empresa como la optimización de espacios, la disminución de desperdicios y el aumento de la productividad. A continuación, se expone el plan de acción para la propuesta de distribución y la metodología Lean.

Figura 39 
Plan de Accion de Implementacion

Fuente: Elaboración propia.

Propuesta de Mantenimiento Productivo Total

En la presente herramienta de Lean Manufacturing se tuvo en cuenta las necesidades de la organización, en la primera etapa se realizó un plano definiendo la ubicación de la maquinaria existente en la propuesta escogida con el fin de conocer la maquinaria con la que cuenta la empresa y posteriormente elaborar un plan maestro de mantenimiento.

Figura 40 
Maquinaria Existente Maderpaco

Fuente: Elaboración Propia.

Por medio de la Figura 38 se puede evidenciar la ubicación de los equipos necesarios para el proceso productivo, no obstante, por medio de información suministrada por la empresa se observó que no cuenta con fichas técnicas que suministren información acerca de la maquinaria tal como: información general del equipo, código, fabricante, modelo, marca o color.

Fichas Técnicas de Maquinaria

Figura 41

Ficha Tecnica Cepilladora 1

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 42 
Ficha Tecnica Cepilladora 2

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 43
 Ficha Tecnica Sierra Circular

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 44

Ficha Tecnica Torno

Fuente: Elaboración Propia.

Figura 45

Ficha Tecnica Barreno

Fuente: Elaboración propia.

Figura 46 
Ficha Tecnica Lijadora de Banda 1

Fuente: Elaboración propia.

Figura 47
 Ficha Técnica Lijadora de Banda 2

Fuente: Elaboración propia.

Figura 48

Ficha Tecnica Ingleteadora

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a la elaboración de las fichas técnicas se pudo evidenciar algunas características que poseen las maquinas con las que cuenta MADERPACO, de igual manera, se observan los diferentes procedimientos de advertencia y mantenimiento que debe cumplir el operario previo a la manipulación del equipo. Igualmente, se contemplan las diferentes actividades de precaución y seguridad para cada maquina con el fin de minimizar los riesgos del operario y motivar al uso de los EPP´s.

Diseño del Plan de Mantenimiento Preventivo

Teniendo en cuenta las partes críticas de la maquinaria se definió un formato en donde se determinaron las actividades que se deben llevar a cabo para el mantenimiento de cada componente del equipo para evitar paradas de produccion y defectos en las piezas. En la siguiente tabla se evidencia el tipo de actividad y sus diferentes categorías.

Tabla 31

Clasificacion de Actividades de Mantenimiento

| Tipo de Actividad | Descripción |
| --- | --- |
| A | Corresponden a las actividades que deben ser ejecutadas por el operario de la maquina y pueden incluir inspecciones de rutina, revisión y monitoreo. La frecuencia puede ser diaria, semanal o quincenal e involucra al trabajador en el cuidado de la maquina |  |
| B | Pertenece a las actividades de mantenimiento y cambio de filtros de las diferentes máquinas. La frecuencia de este tipo de actividad es mensual o cuando lo requiera la máquina. El jefe de cuadrilla y el operador son los encargados de ejecutar esta actividad. |  |
| C | Esta clase de actividad son las relacionadas con el cambio de los diferentes aceites, es realizada por el jefe de área o por el operador, cada mes o cuando lo requiera la máquina |  |
| D | Se refiere al cambio de repuestos o a las diferentes actividades de mantenimiento correctivo que le puede realizar a la maquinaria. Ésta a cargo del personal idóneo |  |

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 32
 Plan de Mantenimiento Preventivo

Fuente: Elaboración propia.

Gracias a la elaboración del plan de mantenimiento preventivo se llevará un registro de mantenimientos de los equipos que interactúan en el proceso productivo y debido a su fácil comprensión no implica que el operario deba tener algún conocimiento previo. A continuación, se presenta el esquema de seguimiento del mantenimiento de las máquinas y equipos.

Tabla 33
 Formato de Seguimiento de Mantenimientos

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

A partir del levantamiento de información y diagnóstico de la situación actual de la empresa se identificó que la organización no cuenta con una distribución de planta adecuada para las líneas de produccion manejadas, esto se evidencia dado que existen cruces de actividades, cuellos de botella y recorridos innecesarios.

Por medio de los planos de recorrido actuales, se determina que la posición de las maquinas no es la más conveniente ya que no favorece a un proceso armónico y no cumple con los principios de distribución en planta como se evidencia en su respectiva ponderación.

Por otra parte, los indicadores de productividad demuestran que la eficiencia de la empresa está por debajo de lo esperado, observando un elevado índice de capacidad ociosa y por lo tanto un bajo índice de capacidad utilizada.

Se elaboraron diagramas de flujo y cursogramas enfocados en el producto principal, permitiendo la visualización del transporte de materiales, de personal y los tiempos de espera de cada proceso. Del mismo modo, gracias a estas herramientas de ingeniería se determinó el tiempo de ciclo actual, siendo de 480 min y se permitió visibilizar la reducción de dicho tiempo mediante la implementación de la propuesta de mejora a 391.6 min, estableciendo un ahorro en el tiempo de ciclo de 88.4 minutos lo que resulta en la optimización del proceso productivo.

Las propuestas de mejora se basaron en herramientas de ingeniería de métodos enfocadas en la estandarización de procesos y la reducción de tiempos de ciclo.  Para ello, se propuso la compra e implementación de pistolas de calor para eliminar el cuello de botella que se ubicaba en el área de ensamble en proceso de secado de la pieza, del mismo modo se sugirió la capacitación para el manejo de dichas pistolas a todos los operarios de la empresa para evitar daños al producto final.  De igual forma, se propuso el cambio de las áreas productivas para contribuir con los principios de distribución y de esta manera disminuir los tiempos muertos y optimizar el trabajo de los operarios. Además, se plantea la implementación de la metodología 5´s para lograr un espacio de trabajo limpio y ordenado y contribuir con una cultura de orden y aseo en la organización. De llevar a cabo la implementación de las propuestas de mejora se reducirán los tiempos de cuello de botella en un 50%, la productividad de mano de obra pasara de ser 2,56 mesas/operario*mes a 3,14 mesas/operario*mes, lo que supone un incremento en las utilidades de la empresa.

Gracias a la aplicación de entrevistas se determinó que la empresa posee falencias en cuanto al mantenimiento de máquinas y equipos, es por esta razón que se elaboró un plan de mantenimiento preventivo con el fin de llevar registro de los mantenimientos, recalcar los riesgos que posee cada máquina, las precauciones que se deben tener para cada equipo y establecer la frecuencia en la que se deben realizar dichos mantenimientos. Del mismo modo se elaboró un formato de seguimiento con el objetivo de aplicarlo cada que las maquinas alcancen la fecha de mantenimiento correspondiente determinando así los repuestos necesarios, el estado del equipo y si necesita una próxima intervención.

Finalmente, se determinó que la inversión para la implementación de la mejora es de $ 2´625,000 y mediante el análisis costo beneficio se observa que dicha inversión se recuperaría en 22 días y supondría un índice beneficio/costo de 1.40 lo que indica que por $1 invertido luego de la implementación de la mejora se tendrán $0.40 pesos de ganancia extra.

Recomendaciones

Se recomienda involucrar a todo el personal en la toma de decisiones, especialmente a los operarios, que son quienes conocen más al detalle el proceso productivo, para desarrollar mejoras, integrar a los miembros de la empresa y motivarlos a compartir sus opiniones.

También se sugiere a mediano plazo integrar tanto a proveedores como a clientes en el sistema Lean con el fin de optimizar el uso de la materia prima y brindar un producto de buena calidad, novedoso y que cumpla con las expectativas del cliente.

De igual forma, se recomienda realizar una investigación basada en los puestos de trabajo para brindarles comodidad, evitar lesiones y de esta manera aumentar la productividad de los colaboradores.

Igualmente se sugiere llevar a cabo un estudio de TPM con el objetivo de establecer un control de los mantenimientos de la maquinaria y prever así retrasos por paros de los dispositivos.

Finalmente, se aconseja la implementación de la propuesta número 1, ya que es la que se ajusta a las necesidades de la empresa en conceptos tales como aumento de productividad, disminución de tiempo muerto, orden y aseo en los puestos de trabajo, reducción de traslados por parte del operador y aumento de utilidades.

Referencias

Acuña, D. (2018). Incremento de la capacidad de producción de fabricación de estructuras de mototaxis aplicando metodologías de las 5S’s e ingeniería de métodos [Universidad de los Llanos]. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/1432

Aguilar, J. (2017). Diseño de infraestructura de nueva planta para la línea de producción de los modelos Buller y Linner 12 en Dina Camiones [Universidad de Buenos Aires]. http://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/2251344

Álvarez, R. (2019). Diseño de Planta  (2nd ed., Vol. 1). EDITORIAL CEP. https://www.todostuslibros.com/libros/manual-diseno-de-bases-de-datos-relacionales-transversal-uf2175-certificado_978-84-1310-541-3

Alvis, Carme;Mendoza, Yaniris;Cohen, H. (2018). Lean manufacturing : 5 s y TPM, herramientas de mejora de la calidad. 11, 86.

Bassante, E. (2018). Implementación de la Distribución en Planta  (Vol. 1). lulu.com. https://www.amazon.com.mx/dp/1446655954?tag=scribbrmx-20&linkCode=osi&th=1&psc=1

Castillo, J. (2018). Propuesta de Redistribucion de Planta para la Reduccion de Costos Operacionales y Aumento en la Tasa de Cumplimiento de Ordenes de Entrega en una Empresa Metalurgica. Perusito. http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/7983/Articulo_Cientifico.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Collazos Valencia, & Cesar Julio. (2016). Rediseño del sistema productivo utilizando técnicas de distribución de planta 2013 2. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/21370

De la Fuente, D., & Fernández, I. (2013). Distribución en planta (Vol. 2). Universidad de Oviedo. https://books.google.com.co/books/about/Distribución_en_planta.html?id=7aRzy0JjqTMC&redir_esc=y

Dinero, R. (2017). Producción de Muebles en Colombia. Dinero. https://especiales.dinero.com/las-5000-empresas-mas-grandes-de-colombia/index.html

Flores, L., & Carlos, A. (2017). Optimizacion de Procesos en la Fabricacion de Termas Electricas utilizando Herramientas de Lean Manufacturing [Pontificia Universidad Católica del Perú]. In Pontificia Universidad Católica del Perú. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/5001

Garcia, J., & Romero, J. (2016). El éxito del mantenimiento productivo total y su relación con los factores administrativos (2nd ed., Vol. 1). Coyoacan. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422012000400009

Mejia, S. (2016). Análisis y propuesta de mejora del proceso productivo de una línea de confecciones de ropa interior en una empresa textil mediante el uso de herramientas de manufactura esbelta [Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/4922

Muther, R. (1970). Distribucion en Planta (2nd ed., Vol. 2). Hispano Europea. http://hpcinc.com/wp-content/uploads/2016/07/Spanish-PPL.pdf

Niebel, B., & Freivalds, A. (2014). Ingeniería industrial: Métodos, estándares y diseño del trabajo (McGraw, Vol. 12). https://www.academia.edu/7731445/Ingeniería_Industrial_12ma_Niebel_y_Freivalds

Ospina, J. (2016). Propuesta de distribución de planta, para aumentar la productividad en una empresa metalmecánica en Ate Lima, Perú. Universidad San Ignacio Loyola, 113. http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2470/1/2016_Ospina_Propuesta_de_distribucion_de_planta.pdf

Pantoja, C., Orejuela, J. P., & Bravo, J. J. (2017). Metodología de distribución de plantas en ambientes de agrupación celular. Estudios Gerenciales, 33(143), 132–140. https://doi.org/10.1016/j.estger.2017.03.003

Porter, M. (1985). Ventaja Competitiva de Porter, Michael E. (Piramide). https://www.todostuslibros.com/libros/ventaja-competitiva_978-84-368-2321-9

Rojas, A., & Soler, V. (2018). Lean manufacturing: herramienta para mejorar la productividad en las empresas - 3Ciencias. Ciencias. https://www.3ciencias.com/articulos/articulo/lean-manufacturing-herramienta-mejorar-la-productividad-las-empresas/

Socconi, L. (2015). LEAN MANUFACTURING PASO A PASO (1st ed., Vol. 1). ALFAOMEGA. https://librerianacional.com/producto/lean-manufacturing-paso-a-paso

Tejeda, S. (2011). Mejoras de Lean Manufacturing en los sistemas productivos (2nd ed., Vol. 1). Ciencia y Sociedad. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87019757005

Torres Soto, K. J., Flórez PeñaPe, L. S., Sánchez, C. W., & Castã neda, N. M. (n.d.). Case study SLP Methodology for Plant Distribution in Glue Laminated Guadua (GLG) manufacturing companies Metodología SLP para la Distribución en Planta de Empresas Productoras de Guadua Laminada Encolada (GLG). https://doi.org/10.14483/23448393.15378

Vallhonrat, J., & Corominas, A. (2009). Localización Distribución En Planta y Manutencion (Marcombo, Vol. 1). Marcombo. https://www.amazon.com.mx/dp/8426708145?tag=scribbrmx-20&linkCode=osi&th=1&psc=1

Vargas-Hernández, J. G., Jiménez Castillo, M. T., & Muratalla-Bautista, G. (2018). Sistemas de producción competitivos mediante la implementación de la herramienta Lean Manufacturing. In Ciencias Administrativas (Issue 11). Universidad Nacional de La Plata. https://doi.org/10.24215/23143738e020

Villadiego, M. (2015). Diseño metodológico para la implementación del Value Stream Mapping (VSM) en una empresa manufacturera colombiana dedicada al mercado de ascensores (1st ed., Vol. 1). Babel Libros. https://1library.co/document/zlevvrgq-diseno-metodologico-implementacion-mapping-manufacturera-colombiana-dedicada-ascensores.html

Villaseñor, A. (2011). MANUAL DE LEAN MANUFACTURING (2nd ed., Vol. 1). LIMUSA. https://www.casadellibro.com/libro-manual-de-lean-manufacturing-guia-basica/9789681869755/1485609

Anexos

Anexo A

Plano Primer Piso Maderpaco

Fuente: Elaboración Propia

Anexo B

Plano Segundo Piso Maderpaco

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo C

Diagrama de Recorrido Puerta

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo D

Diagrama de Recorrido Puerta Segundo Piso

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo E

Formato de Inspección del estado Actual

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo F

Cursograma para la Fabricación de Puertas

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo G

Encuesta Aplicada a los miembros de Maderpaco

Fuente: Elaboración Propia.

Anexo H

Análisis de Resultados de la Encuesta

Fuente: Elaboración propia.

Anexo I

Evaluación 5´s Empresa Maderpaco

| Ítem | S | Calificación |
| --- | --- | --- |
| Seleccionar |  |  |
| 1 | Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado | 0: No hay Implementación |
| 2 | Existen objetos innecesarios en los corredores |  |
| 3 | Pasillos libres de obstáculos |  |
| 4 | Las mesas de trabajo se encuentran despejadas y sin objetos innecesarios |  |
| 5 | Solamente se cuenta con lo necesario en el puesto de trabajo |  |
| 6 | El área de trabajo está libre de cajas, papeles o desperdicios |  |
| Ordenar |  |  |
| 7 | Todas las mesas y sillas están en su lugar designado | 1: Un 30% de Cumplimiento |
| 8 | Lo necesario se encuentra identificado y guardado adecuadamente |  |
| 9 | Los contenedores de basura están en el lugar adecuado |  |
| 10 | Las zonas están debidamente identificadas |  |
| 11 | Los equipos de seguridad se encuentran en lugares visibles y sin obstáculos |  |
| Limpiar |  |  |
| 12 | El piso está libre de residuos como viruta o aserrín | 2: Cumple al 65% |
| 13 | El área de produccion se encuentra limpia |  |
| 14 | Los elementos de limpieza se encuentran organizados y son de fácil acceso |  |
| 15 | Las canecas de basura se encuentran limpias y en buen estado |  |
| 16 | La maquinaria se encuentra sin rastros de aceite o residuos de madera |  |
| 17 | Se cumple con la fecha establecida de los planes de limpieza |  |
| Estandarizar |  |  |
| 18 | Los miembros de la empresa cumplen con la cultura de orden y aseo | 3: Un 90% de Cumplimiento |
| 19 | El personal usa los EPP de forma adecuada durante su trabajo |  |
| 20 | Las instrucciones en cuanto a orden y limpieza son claras |  |
| 21 | Las maquinas se encuentran adecuadamente lubricadas |  |
| 22 | Los miembros de la empresa se encuentran capacitados y entienden la metodología 5´s |  |
| Seguimiento |  |  |
| 23 | Se realiza la limpieza de forma constante |  |
| 24 | Se cumple con las fechas de mantenimiento de las maquinarias |  |
| 25 | Existe vigilancia sobre el nivel de orden y limpieza |  |
| 26 | Existen sanciones para los que no cumplen lo establecido |  |
| 27 | Existe reconocimiento para los que cumplen con el plan de acción |  |

Fuente: Elaboración propia.